مشروع

الهيئة الهندسية للقوات المسلحة

مقايسة  االعمال    مبنى عماره نموذج ( ا ) بمنطقة المثلث بمدينة نصر

إصدار ديسمبر 2024

R03 1 of 34

مالبند  الوحدةالكمية سعر الوحدةاألجمالي

مالحظـــات هامــــــة :

علي المقاول معاينة الموقع المعاينة النافية للجهالة قبل التقدم بعطائه.

علي المقاول قبل البدء في التنفيذ تقديم الرسومات التشغيل الخاصة باألعمال

واعتمادها من االستشارى وكذلك اعتماد عينات كافة الخامات  المستخدمة .

كما أن المقاول مسئول عن اي تلفيات او اضرار قد تحدث باالساسات او الهيكل

الخرسانى الخاص بالمشروع  ومسئول باصالح اي تلفيات قد تحدث وارجاع الشيء

الصله .

جميع الكميات الموجوده بالمقايسه تقريبيه وعلي المقاول تقديم حصر من علي

الطبيعه عند البدء بالتنفيذ

الباب االول - أعمال الحفر والردم

1بالمتر المكعب حفر فى أرض الموقع  في جميع أنواع التربة عدا الصخرية لزوم

األساسات بحيث يصل عمق الحفر الى المنسوب الصالح للتأسيس حسب االبعاد

والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية وتقرير التربة واألساسات المعتمدة والسعر

يشمل ازالة كافة األساسات القديمه أو أى مخلفات (مواسير أو كابالت كهرباء أو

األحجار ........إلخ ) قد تظهر أثناء العمل  كما يشمل البند رش قاع الحفرعند منسوب

التاسيس بالماء بكثافة ثم الدمك باستخدام الهراسات الميكانيكية الثقيلة وتعديل مسارات

أي مرافق تمر بقطعة األرض وازالة أى عوائق تعترض الحفر وسند جوانب الحفر

ونزح المياة بإستخدام طرق هندسية مناسبة تعتمد من المكتب االستشاري ونقل ناتج

الحفر الى المقالب العمومية والقياس هندسى  .

مما جميعه م3 5900

2بالمتر المكعب توريد وعمل طبقه احالل للتربه علي كامل المسطح للموقع طبقا للميزانيه

الشبكيه والرفع المساحي للموقع وبرفرفه 1   متر من جميع االتجاهات وتتكون تربه االحالل

من (الزلط المتدرج النقي الخالي من الشوائب والرمل الحرش النظيف  وذلك بنسبه  (1 :1)

اومن السن الدلوميتي 3, 2      مع الرمل الخشن بنسبة(  2  رمل:  ا سن 2 : 1 سن3 )

علي ان تورد جميعها من خارج الموقع ويتم الردم علي طبقات كل طبقه التزيد عن 25  سم

وتدمك كل طبقه علي حدا باستخدام هراس ميكانيكي وزنه اليقل عن 25   طن والفئه تشمل

غمر قاع الحفر بالمياه(  بعد الوصول الي المنسوب اسفل تربه االحالل ) بمده التقل عن 48

ساعه ثم يترك قاع الحفر ليجف مع ازاله الروبه وبقايا التربه المفككه مع دمك قاع الحفر

جيدا قبل انزال تربه االحالل علي ان يتم العمل كامال طبقا للوارد بتوصيات تقرير ابحاث

التربه التأكيدي واصول الصناعه وتعليمات المهندس المشرف

مماجميعهم 3 3000

3 بالمتر المكعب توريد وتنفيذ طبقات تربة الردم  من رمال نظيفة موردة من خارج الموقع

والخالية من الكتل أو المخلفات ومن عينة معتمدة طبقًا لتوصيات التأسيس المعتمدة . تردم

حول األساسات وداخل المباني حسب األعماق واألبعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات

التشغيلية المعتمدة . بحيث ال يزيد سمك أي منها عن 25  سم بعد تمام التشغيل  والدمك  مع

الرش المنتظم بالمياه للحصول على المحتوى األمثل أثناء إستخدام آالت الدمك الميكانيكية

وذلك طبقا ألختبار بركتورز المعدل ثم نهو وتسوية السطح النهائي وطبقاً إلعتماد وتعليمات

المهندس المشرف على التنفيذ وكل ما يلزم لنهو العمل نهواً كامالً .

مما جميعه م3 1400

جملة قيمة أعمال الباب االولالمكتب  االستشاري

مجموعة التصميمات المتكاملة-  جايد     مجموعة التصميمات المتكاملة-  جايد

المالك : الهيئة الهندسية

مشروع : مبنى عماره نموذج ( ا ) بمنطقة المثلث بمدينة نصر

مقايسة األعمال األعتيادية  لمبنى عماره  نموذج ( ا ) بمنطقة المثلث بعزبة الهجانة

R01 2 of 34

مالبند  الوحدةالكمية سعر الوحدةاألجمالي  المكتب  االستشاري

مجموعة التصميمات المتكاملة-  جايد     مجموعة التصميمات المتكاملة-  جايد

المالك : الهيئة الهندسية

مشروع : مبنى عماره نموذج ( ا ) بمنطقة المثلث بمدينة نصر

مقايسة األعمال األعتيادية  لمبنى عماره  نموذج ( ا ) بمنطقة المثلث بعزبة الهجانة

الباب الثاني - أعمال الخرسانة العادية

1

بالمتر المكعـب توريـد وتنفيذ خرسانـة عادية  لـزوم األساسات  وخالفه حسـب األبعاد

الموضحة بالرسومات التشغيلية المعتمدة وذلك باستخدام الخلط الميكانيكي (خرسانة جاهزة  )

تتكون من 0.8 م3  زلط+  0.4 م3 رمل+  250   كجم أسمنت بورتالندى لكل متر مكعب من

الخلطة على ان تعطى جهدا"  ال يقل عن 180 كجم/سم2 (  على أن تحقق الخرسانة والمواد

المكونة لها حدود المواصفات القياسية المصرية ) والرتبة المستهدفة طبقا للمبين بالرسومات

االنشائية وتقرير الجسات مع الدمك الميكانيكي جيدا وتسوية السطح العلوى والفئة تشمل

الشدات و سند جوانب الخرسانة ومعالجتها ورش ودمك التربة أسفلها وكل ما يلزم لنهو العمل

نهواً كامالً طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.

مما جميعهم 550 متر مكعب .

2

بالمتر المسطح توريد وعمل دكة خرسانة عاديه سمك   10 سم( خلط ميكانيكي ) تتكون

من 0.8 م3  زلط+  0.4 م3 رمل+  300   كجم أسمنت بورتالندى لكل متر مكعب من

الخلطة على ان تعطى جهدا"  ال يقل عن 200 كجم/سم2 لزوم دكه االرضيات

مما جميعهم 2 950

3

بالمتر المسطح توريد و عمل خرسانة عادية خفيفة لزوم خرسانة الميول لألسطح بسمك

متوسط 7   سم حسب االبعاد الموضحة بالرسومات التنفيذية وكثافة 1500 كجم/م3

وإجهادها اليزيد عن 50كجم/سم2   مكونة من اجزاء كسر طوب أبيض خفيف وجزئين من

المونة المكونة من 1م3  رمل+  150   كجم اسمنت بورتالندي ويتم توقيع سمك البالطة

وضبط المناسيب باستخدام االجهزة المساحية المخصصة لذلك وعمل بؤج واوتار لزوم

الميول مع الدمك الميكانيكي الجيد للخرسانة وتسوية السطح العلوي ومعالجته بالمياه

والبند يشمل كل ما يلزم لنهو العمل نهوا كامال طبقا للكود المصري والمواصفات الفنية و

واصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف

مما جميعه م2 880

4بالمتر المسطح توريد و عمل خرسانة عادية خفيفة لزوم خرسانة الميول بسمك  7 سم

بنفس مواصفات البند السابق و لكن لزوم دورات المياه واالوفيس .

مما جميعه م2 1100

جملة قيمة أعمال الباب الثاني

R01 3 of 34

مالبند  الوحدةالكمية سعر الوحدةاألجمالي  المكتب  االستشاري

مجموعة التصميمات المتكاملة-  جايد     مجموعة التصميمات المتكاملة-  جايد

المالك : الهيئة الهندسية

مشروع : مبنى عماره نموذج ( ا ) بمنطقة المثلث بمدينة نصر

مقايسة األعمال األعتيادية  لمبنى عماره  نموذج ( ا ) بمنطقة المثلث بعزبة الهجانة

الباب الثالث - أعمال الخرسانة المسلحة

1بالمتر المكعب توريد وتنفيذ خرسانة مسلحة  لزوم االساسات علي ان تعطي  اجهاد اليقل عن

250 كجم/سم2   ومحتوي اسمنتي اليقل عن 350 كجم/م3   طبقاً للرسومات االنشائية مع

الدمك جيدا والسعر يشمل أعمال االختبارات والشدات والفرم المناسبة التي تشكل القطاعات

المطلوبة وكذلك أعمال صب ودمك الخرسانة والمعالجة بعد الصب وكل مايلزم لنهو العمل

كامال طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة..

مما جميعهم 3 1450

2 بالمتر المكعب توريد وتنفيذ خرسانة مسلحة  لزوم الحوائط الخرسانيه علي ان تعطي اجهاد

اليقل عن 300 كجم/ سم2   ومحتوي اسمنتي اليقل عن 400 كجم/م3   طبقاً للرسومات

االنشائية مع الدمك جيدا والسعر يشمل أعمال االختبارات والشدات والفرم المناسبة التي

تشكل القطاعات المطلوبة وكذلك أعمال صب ودمك الخرسانة والمعالجة بعد الصب وكل

مايلزم لنهو العمل كامال طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة..

مما جميعهم 3 300

3بالمتر المكعب توريد وتنفيذ خرسانة مسلحة  لزوم االعمده علي ان تعطي اجهاد اليقل عن

300 كجم/ سم2   ومحتوي اسمنتي اليقل عن 400 كجم/م3   طبقاً للرسومات االنشائية مع

الدمك جيدا والسعر يشمل أعمال االختبارات والشدات والفرم المناسبة التي تشكل القطاعات

المطلوبة وكذلك أعمال صب ودمك الخرسانة والمعالجة بعد الصب وكل مايلزم لنهو العمل

كامال طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة..

مما جميعهم 3 1050

4 بالمتر المكعب توريد وتنفيذ خرسانة مسلحة  لزوم االسقف والساللم والكمرات علي ان تعطي

اجهاد اليقل عن 300 كجم/ سم2   ومحتوي اسمنتي اليقل عن 400 كجم/م3   طبقاً للرسومات

االنشائية مع الدمك جيدا والسعر يشمل أعمال االختبارات والشدات والفرم المناسبة التي تشكل

القطاعات المطلوبة وكذلك أعمال صب ودمك الخرسانة والمعالجة بعد الصب وكل مايلزم

لنهو العمل كامال طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة..

مما جميعهم 3 2350

5 بالمتر المسطح توريد وعمل  دكة من الخرسانة المسلحة بسمك  15  سملزوم االرضيات  بها

شبكة تسليح 5   Ø 10/   م فى االتجاهين تعطى مقاومة  ال تقل عن 300  كجم/  سم2

وبمحتوى أسمنتى ال يقل عن 400 كجم/ م3   وعمل كل ما يلزم لنهو العمل نهوا كامال طبقا

للكود المصري والمواصفات الفنية وتوصيات الشركه المنتجه و واصول الصناعة و

تعليمات المهندس المشرف.

مما جميعهم 2 950

جملة قيمة أعمال الباب الثالث

R01 4 of 34

مالبند  الوحدةالكمية سعر الوحدةاألجمالي  المكتب  االستشاري

مجموعة التصميمات المتكاملة-  جايد     مجموعة التصميمات المتكاملة-  جايد

المالك : الهيئة الهندسية

مشروع : مبنى عماره نموذج ( ا ) بمنطقة المثلث بمدينة نصر

مقايسة األعمال األعتيادية  لمبنى عماره  نموذج ( ا ) بمنطقة المثلث بعزبة الهجانة

الباب الرابع - أعمال المبانى

1  -  تفرغ لحـامات  المبانى التى سوف يتم بياضها.

2  - تملئ لحامات المبانى التى سوف يتم عزلها أو ردمها.

1

بالمتر المكعب توريد و عمل مبانى من الطوب االسمنتي المصمت سمك 20   سم لزوم مبانى

قصة الردم والحوائط والقواطيع الداخليه وخالفه وبمونة لصق ذات محتوي اسمنتي  300

كجم اسمنت/  م3   رمل والسعر يشمل جميع االكسسوارات من شبك اللياسة والقطع الخاصة

من النهايات والفواصل و مليء جميع العراميس والفراغات واماكن التقاء الحائط مع االعضاء

الخرسانية للمنشأ جيد بالمونة ويشمل السعر الفتحات الالزمة للخدمات الكهروميكانيكية او

الصحي و محمل على السعر المعالجة بالمياه مع رش قوالب الطوب بالمياه قبل التركيب

والفئة محمل عليها ايضا تثبيت الحوائط باألعمدة الخرسانية بكانات من الحديد المجلفن علي

شكل حرف L   بمسامير فيشر كل 50   سم بحيث تنفق بقدر االمكان مع لحامات المداميك

وبطول ظاهر ال يقل عن 15   سم طبقا الصول الصناعة والرسومات والمواصفات الفنية

وتعليمات المهندس المشرف .

مما جميعهم 3 130

2بالمتر المسطح توريد و عمل مبانى من الطوب االسمنتي المصمت سمك  10  سم

لزوم حوائط دورات المياه واالوفيس وخالفه  وبمونة لصق ذات محتوي اسمنتي

300   كجم اسمنت/  م3    رمل والفئة تشمل كل ما يلزم شرح البند السابق.

مما جميعهم 2 1500

3بالمتر المكعب توريد و عمل مبانى من الطوب الطفلي المثقب سمك  20  سملزوم

الحوائط و القواطيع الداخلية وتشكيالت الواجهه وخالفه وبمونة لصق ذات محتوي

اسمنتي 300   كجم اسمنت/  م3   رمل و الفئة تشمل جميع االكسسوارات من الشبك

المجلفن انتاج ميتال اكس او ما يماثلها والقطع الخاصة من النهايات والفواصل و مليء

جميع العراميس والفراغات واماكن التقاء الحائط مع االعضاء الخرسانية للمنشأ جيد

بالمونة ويشمل السعر الفتحات الالزمة للخدمات الكهروميكانيكية او الصحي و محمل

على السعر المعالجة بالمياه مع رش قوالب الطوب بالمياه قبل التركيب و الفئة تشمل

عمل االعتاب الخرسانية الالزمة لفتحات االبواب والشبابيك و تثبيت الحوائط باألعمدة

الخرسانية بكانات من الحديد المجلفن علي شكل حرف L   بمسامير فيشر كل 50  سم

بحيث تنفق بقدر االمكان مع لحامات المداميك وبطول ظاهر ال يقل عن 15   سم والبند

يشمل عمل اربطه من الطوب االسمنتي المصمت  طبقا الصول الصناعة والرسومات

والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف .

مما جميعهم 3 1600

4

بالمتر المسطح توريد و عمل مبانى من الطوب الطفلي المثقب سمك  10   سم لزوم

الحوائط و القواطيع الداخلية وتشكيالت الواجهه وخالفه وبمونة لصق ذات محتوي

اسمنتي 300   كجم اسمنت/  م3    رمل والفئة تشمل كل ما يلزم شرح البند السابق.

مما جميعهم 2 13200

جملة قيمة أعمال الباب الرابع

R01 5 of 34

مالبند  الوحدةالكمية سعر الوحدةاألجمالي  المكتب  االستشاري

مجموعة التصميمات المتكاملة-  جايد     مجموعة التصميمات المتكاملة-  جايد

المالك : الهيئة الهندسية

مشروع : مبنى عماره نموذج ( ا ) بمنطقة المثلث بمدينة نصر

مقايسة األعمال األعتيادية  لمبنى عماره  نموذج ( ا ) بمنطقة المثلث بعزبة الهجانة

الباب الخامس - أعمال الطبقة العازلة

1 بالمتر المسطح: -  توريد و دهان وجهين متعامدين من مستحلب بيتوميني علي البارد من

إنتاج شركة سيكا أو كيماويات البناء الحديث لزوم االساسات والفئة تشمل كافة ما يلزم لنهو

العمل على اكمل وجه طبقا الصول الصناعة وتعليمات الشركة المنتجة والشروط

والمواصفات الفنية لألعمال االعتيادية .

مما جميعه بالمتر المسطحم 2 2600

2  بالمتر المسطح:-  توريد وفرش طبقة عازلة أفقية للرطوبة لزوم عزل اسفل اللبشه

المسلحه وخالفه وتعمل من رقائق من لفائف البيتومين المعدل سمك 4   مم والمسلح

بالبوليستر بوزن ال يقل عن 3.8  كجم/  م2   ومقاومة الشد الطولى ال تقل عن 800   نيوتن/

5  سم وامتصاص الماء ال يزيد عن 16 % .   من الوزن طبقاً للمواصفة(  ASTM

D570)  ويتم اللحام بالباشبورى  ويتم التركيب على سطح أملس بعد تنظيفه جيداً من

األتربة وخالفه ودهان السطح بوجه تحضيرى من البيتومين على البارد وطبقاً لتعليمات

الشركة المنتجة التى يجب أن تعتمد قبل التوريد والفئة تشمل الوزرات الرأسية بارتفاع (10

سم)أعال من منسوب ظهر التشطيب لألرضية  والفئه تشمل عمل طبقه خرسانه عاديه زلط

فينو بسمك 5   سم لحمايه الطبقه العازلهطبقاً لتعليمات المهندس المشرف واصول الصناعه

والقياس على المسقط األفقى شامل الوزرات

مما جميعهم 2 1250

3 بالمتر المسطح:-  توريد وفرش طبقة عازلة أفقية للرطوبة لزوم عزل اسفل الدكه المسلحه

وخالفه وتعمل من رقائق من لفائف البيتومين المعدل سمك 4   مم والمسلح بالبوليستر بوزن

ال يقل عن 3.8  كجم/  م2   ومقاومة الشد الطولى ال تقل عن 800   نيوتن/  5  سم وامتصاص

الماء ال يزيد عن 16 % .   من الوزن طبقاً للمواصفة(  ASTM D 570 )  ويتم اللحام

بالباشبورى  ويتم التركيب على سطح أملس بعد تنظيفه جيداً من األتربة وخالفه ودهان

السطح بوجه تحضيرى من البيتومين على البارد وطبقاً لتعليمات الشركة المنتجة التى يجب

أن تعتمد قبل التوريد والفئة تشمل الوزرات الرأسية بارتفاع (10  سم)أعال من منسوب

ظهر التشطيب لألرضية والبند يشمل عمل طبقه لياسه اسمنتيه بسمك 3   سم طبقاً لتعليمات

المهندس المشرف واصول الصناعه والقياس على المسقط األفقى شامل الوزرات

مما جميعهم 2 950

4  بالمتر المسطح:-  توريد وفرش طبقة عازلة أفقية للرطوبة لزوم عزل االسطح وخالفه وتعمل

من رقائق من لفائف البيتومين المعدل سمك 4  مم والمسلح بالبوليستر بنفس مواصفات البند

السابق علي ان يتم التنفيذ طبقا الصول الصناعه والمواصفات الفنيه

مما جميعهم 2 880

5  بالمتر المسطح:-  توريد وفرش طبقة عازلة أفقية للرطوبة لزوم عزل الحمامات واالوفيسات

وخالفه وتعمل من رقائق من لفائف البيتومين المعدل سمك 4  مم بنفس مواصفات البند

السابق علي ان يتم التنفيذ طبقا الصول الصناعه والمواصفات الفنيه

مما جميعهم 2 1100

6 بالمتر المسطح توريد و عمل طبقة عازلة للحرارة  لزوم األسطح من ألواح البوليسترين

المشكلة بالبثق من عينة معتمدة وبسمك 3   سم وكثافة 36  كجم/  م3   ترص اعلي لياسة الطبقة

العازلة للرطوبة و ذو قوة انضغاطية ال تقل عن 700   كيلو باسكال وامتصاص الماء ال يزيد

عن 1 %   ونفاذية بخار الماء ال تزيد عن 0.6 Perm /Insh  المربعة ومتوسط معادل

التوصيل الحراري بعد مرور 5    أعوام 0.03واط/م2   والبند يشمل نظافة السطح جيدا وازالة

كافة األتربة والشوائب وفرد ألواح البوليسترين ويتم التركيب والرص والحماية العلوية بطبقة

من البروبلين غير المنسوج سمك 0.7   مم كطبقة ترشيح طبقا لمواصفات الشركة المنتجة

والمواصفات الفنية وأصول الصناعة .

مما جميعهم 2 880

جملة قيمة أعمال الباب الخامس

R01 6 of 34

مالبند  الوحدةالكمية سعر الوحدةاألجمالي  المكتب  االستشاري

مجموعة التصميمات المتكاملة-  جايد     مجموعة التصميمات المتكاملة-  جايد

المالك : الهيئة الهندسية

مشروع : مبنى عماره نموذج ( ا ) بمنطقة المثلث بمدينة نصر

مقايسة األعمال األعتيادية  لمبنى عماره  نموذج ( ا ) بمنطقة المثلث بعزبة الهجانة

الباب السادس - أعمال البياض والتكسيات

تشمل فئات أعمال البياض توريد وتركيب األتي :

1 –  شبك معدني CHICKEN WIRE   من النوع المجلفن انتاج ميتال اكس او ما

يماثلها لزوايا األركان و تقابل األسطح ( مباني وخرسانة ) وفي أماكن مواسير

الكهرباء

2 -  يجب أن يكون جميع االسطح التي سوف يتم تنفيذ البياض عاليها خاليه من

الشحومات واالتربة واالمالح

3 -  أسطح المباني التي سوف يصير عليها البياض يجب أن  تكون منداه بالمياة قبل

البياض واذا ظهرت أى مساحات جافة يجب اعادة ترطيبها حتى تكون جميعها

متساوية فى درجة امتصاص المياة

4-  الطرطشة العمومية تتكون من 450   كجم اسمنت/  م3   رمل ويتم معالجتها

بالمحافظة عليها رطبة لمدة ثالثة أيام على األقل

5-  يجب أن يتم عمل البؤج واألوتار لجميع األسطح التى سيتم بياضها على أسطح

مستوية وموزونة رأسيا بالخيط وبنفس سمك طبقة البطانة للبياض وتعمل األوتار من

نفس مونة البطانة على  مسافات كل 5ر1  متر على األكثر

6 -  أعمال البياض يجب أن تتم بطريقة نظيفة حسب أصول الصناعة وجميع األوجه

(عدا الدائرية ) يجب أن تكون مسطحة ومستوية والزوايا مستقيمة وموزونة أفقيا

ورأسيا ويجب أن يكون البياض ناعما ومقاوما للتشقق وثابتا كيميائيا عند التصلد

7 -  يتم معالجة األسطح التى تم معالجتها بالمحافظة عليها رطبة لمدة ثالثة أيام

متتالية على األقل

1

بالمتر المسطح توريد وعمل بياض بأساس أسمنتي لزوم  الواجهات الخارجيه وخالفه

إنتاج شركة دراي ميكس أو سافيتو مقاوم للعوامل الجوية بموجب شهادات معتمدة أو ما

يماثلهما بالتقاسيم والعراميس وباللون والتأثير المطلوب ومعتمدة من المهندس وبالعينات

التي يوافق عليها االستشاري والفئه تشمل اعمال البطانه االسمنتيه بسمك اليقل عن 2

ىسم واعمال الطرطشه اسفلها والضهاره الملونه طبقا لتعليمات المهندس المشرف

والشركه المنتجه والمواصفات الفنيه واصول الصناعه.

مما جميعهم 2 6800

2

بالمتر المسطح توريد وعمل بياض بأساس أسمنتي  لزوم المناور والداكتات  وخالفه إنتاج

شركة دراي ميكس أو سافيتو مقاوم للعوامل الجوية بموجب شهادات معتمدة أو ما

يماثلهما بالتقاسيم والعراميس وباللون والتأثير المطلوب ومعتمدة من المهندس وبالعينات

التي يوافق عليها االستشاري والفئه تشمل اعمال البطانه االسمنتيه بسمك اليقل عن 2

ىسمواعمال الطرطشه اسفلها والضهاره الملونه طبقا لتعليمات المهندس المشرف

والشركه المنتجه والمواصفات الفنيه واصول الصناعه.

مما جميعهم 2 4500

بـــــــــــــــــــــعـــــــــــــده

R01 7 of 34

مالبند  الوحدةالكمية سعر الوحدةاألجمالي  المكتب  االستشاري

مجموعة التصميمات المتكاملة-  جايد     مجموعة التصميمات المتكاملة-  جايد

المالك : الهيئة الهندسية

مشروع : مبنى عماره نموذج ( ا ) بمنطقة المثلث بمدينة نصر

مقايسة األعمال األعتيادية  لمبنى عماره  نموذج ( ا ) بمنطقة المثلث بعزبة الهجانة

ماقبله

3بالمتر المسطح توريد و عمل بياض تخشين لزوم  الحوائط الداخلية والساللم والكوبستات

وطرقات التوزيع وخالفه وخالفه بسمك ال يقل عن  2   سم  بمونة مكونة من 300   كجم اسمنت

/ م3   رمل والفئة تشمل الطرطشة االبتدائية للحوائط مع مراعاة ما يلزم من بؤج واوتار للوزن

االفقي والرأسي و خالفه وتشمل توريد و تثبيت كافة االكسسوارات الالزمة من الشبك الممدد

المجلفن وزن 1.25 كجم/م2   بعرض 20   سم بين المبانى والعناصر الخرسانية والزوايا

المعدنية ونهايات البياض من انتاج ميتال اكس او ما يماثلها وتثبيت االكسسوارات باستخدام

المسامير والورد من الصلب المجلفن و الفئة تشمل جميع المواد والمصنعيات الالزمة و

السقاالت النهاء االعمال على الوجه االكمل للتنفيذ طبقا الصول الصناعة والمواصفات الفنية

وتعليمات المهندس المشرف

مما جميعهم 2 29350

4بالمتر المسطح توريد و عمل بياض تخشين لزوم  األسقف الداخلية و الكمرات وبطنيات

الساللم بسمك ال يقل عن  1.5   سم   بمونة مكونة من 300   كجم اسمنت/  م3   رمل والفئة

تشمل الطرطشة االبتدائية على ان تخدم المحارة جيدا لتعطي سطحا مستويا تماما مع

مراعاة ما يلزم من بؤج واوتار للوزن االفقي والرأسي و خالفه و الفئة تشمل جميع

المواد والمصنعيات الالزمة و السقاالت النهاء االعمال على الوجه االكمل للتنفيذ طبقا

الصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف

مما جميعهم 2 11500

5

بالمتر المسطح توريد و تركيب سيراميك حوائط من انتاج  ( االمير او نوفا او كليوباترا أو ما

يماثلها ) حسب العينة المعتمدة واللون المطلوب  لدورات المياه واالوفيس مقاس  30 * 40

سم من عينة معتمدة وطبقا للمحدد بالرسومات التنفيذية ويتم تركيب السيراميك بطبقة من

المونة مكونة من 350   كجم اسمنت/  م3   رمل ويتم تركيب زوايا فى األركان(  PVC

Corner Bead )  وبنفس لون السيراميك المعتمد والسقية بالجراوت باللون المطلوب والفئة

تشمل جميع المواد و المصنعيات الالزمة النهاء االعمال على الوجه األكمل طبقا للمواصفات

الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.

مما جميعهم 2 6350

جملة قيمة أعمال الباب السادس

R01 8 of 34

مالبند  الوحدةالكمية سعر الوحدةاألجمالي  المكتب  االستشاري

مجموعة التصميمات المتكاملة-  جايد     مجموعة التصميمات المتكاملة-  جايد

المالك : الهيئة الهندسية

مشروع : مبنى عماره نموذج ( ا ) بمنطقة المثلث بمدينة نصر

مقايسة األعمال األعتيادية  لمبنى عماره  نموذج ( ا ) بمنطقة المثلث بعزبة الهجانة

الباب السابع - أعمال األرضيات

1

بالمترالمسطح توريد وتركيب أرضيات من السيراميك محلي الصنع  ( االمير او نوفا او

كليوباترا أو ما يماثلها ) مقاس 40×40   سم المقاوم لالحتكاك  فرز أول ومن عينة معتمدة

وبمونة مكونة من 350 كجم/م3   رمل و يتم التركيب باستخدام الصاليب وذلك لضمان الحفاظ

على عرض العرموس والسقية بالجراوت باللون المطلوب والفئة تشمل توريد و تركيب وزرة

من نفس نوع االرضية بارتفاع 10   سم و تشمل جميع المواد و المصنعيات الالزمة النهاء

االعمال على الوجه األكمل طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس

المشرف والقياس على األفقي محمال عليه الوزرات .

مما جميعهم 2 7800

2

بالمترالمسطح توريد وتركيب أرضيات لزوم  دورات المياه واالوفيس وخالفه من

السيراميك مقاس 40×40   سم المقاوم للتزحلق  فرز أول(  االمير او نوفا او كليوباترا أو

ما يماثلها ) ومن عينة معتمدة وبمونة مكونة من 350 كجم/م3   رمل و يتم التركيب

باستخدام الصاليب وذلك لضمان الحفاظ على عرض العرموس والسقية بالجراوت باللون

المطلوب والفئة تشمل جميع المواد و المصنعيات الالزمة النهاء االعمال على الوجه

األكمل طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.

مما جميعهم 2 1250

3

بالمترالمسطح توريد وتركيب بالط أسمنتي سنجابي  لألسطح  والمناور مقاس  20×20×2

سم ومن عينه معتمدة والسعر يشمل توريد وتركيب وزره مائلة علي الدراوي بإرتفاع 20 سم

من نفس نوع البالط وعمل الميول المناسبة لصرف ميول المطر والقياس حسب المسقط

األفقي والفئة تشمل توريد وعمل فواصل لالسطح كل 100 م2   تقريبا من مواد الفواصل

المطاطية القابلة لإلنضغاط من إنتاج شركه كيماويات البناء الحديث أوما يماثلها وطبقا

لمواصفات الشركة المنتجة والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف

والقياس علي االفقي محمال عليه الوزرات

مما جميعهم 2 850

4بالمتر المسطح توريد و تركيب كسوات واسفال من حجر بازلت اسود  لزوم سفل

الواجهات وخالفه باالرتفاع كما موضح بالرسومات التنفيذيه تبنى على هيئة شرائح طولية

وعرضية ورأسية ، حسب تعليمات الهيئة المشرفة على التنفيذ ، ويكون سمكها في حدود

من (3-5سم)  طبقا للرسومات ، والبند يشمل الطرطشة االبتدائية بسمك 5   مم من مونة

اسمنتية ذات محتوي 450  كجم/  م3   رمل والتثبيت بمونة ذات ذات محتوي اسمنتي ال يقل

عن 350  كجم/  م3   بسمك 3   سم  وتكحل بنفس مونة البناء والفئة تشمل توريد وتركيب

حبسة علوية من الجرانيت االسود االسوانى سمك 2   سم بارزة 1   سم و جميع المواد و

المصنعيات الالزمة النهاء االعمال على الوجه األكمل للتنفيذ طبقا للمواصفات الفنية

وأصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف .

مما جميعهم 2 110

جملة قيمة أعمال الباب السابع

R01 9 of 34

مالبند  الوحدةالكمية سعر الوحدةاألجمالي  المكتب  االستشاري

مجموعة التصميمات المتكاملة-  جايد     مجموعة التصميمات المتكاملة-  جايد

المالك : الهيئة الهندسية

مشروع : مبنى عماره نموذج ( ا ) بمنطقة المثلث بمدينة نصر

مقايسة األعمال األعتيادية  لمبنى عماره  نموذج ( ا ) بمنطقة المثلث بعزبة الهجانة

الياب الثامن - أعمال الرخام

مالحظات هامـــــــــة :

1 -  يجب علي المقاول تقديم رسومات التشغيل لجميع أعمال الرخام بمقياس رسم مناسب

موضحا عليها جميع المقاسات واألبعاد من الطبيعة وإعتمادها من المكتب قبل التوريد

والتركيب

1 بالمتر المسطح توريد وتركيب أرضيات  لزوم المدخل الرئيسي  بالدور االرضي و الممرات

والطرقات والبسطات والصدفات ومعابر االبواب وخالفه وخالفه عباره عن رخام تريستا

سمك 2   سم  ومن عينه معتمدة  بمحتوي اسمنتي 350  كجم/  م3   رمل من الرمال النظيفة

والسقية بالجراوت باللون المطلوب والبند يشمل عمل وزره بارتفاع 15   سم من نفس نوع

االرضيه و الفئة تشمل الزملكة و الجلي والتلميع و التشميع وجميع المواد والمصنعيات

الالزمة النهاء العمل على الوجه األكمل للتنفيذ طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة و

تعليمات المهندس المشرف .

مما جميعهم 2 1200

3

بالمتر المسطح توريد وعمل تكسيه للحوائط الداخلية  لزوم المدخل الرئيسي بارتفاع 1.50

متر وخالفه من رخام تريستا سمك  2   سم بأرتفاع كامل الحائط طبقا للرسومات من عينة

معتمدة وذات محتوي اسمنتي ال يقل عن 350  كجم/  م3   طبقا لتعليمات المهندس المشرف و

السقية عن طريق مادة جراوت من انتاج شركة سيكا أو ما يماثلها وباللون المطلوب والفئة

تشمل تركيب حبسة علوية افقية بارزة 1   سم عن التجاليد وملفوفة األنف الخارجية من نفس

نوع الرخام سمك 2   سم كما تشمل الزملكة و الجلي والتلميع والتشميع وجميع المواد و

المصنعيات الالزمة النهاء االعمال على الوجه األكمل للتنفيذ طبقا للمواصفات الفنية وأصول

الصناعة و تعليمات المهندس المشرف .

مما جميعهم 2 160

4بالمتر الطولي توريد و تركيب درج الساللم   لزوم الساللم الداخليه و ساللم المداخل بالدور

االرضي عبارة عن نائمة من رخام تريستا سمك 4   سم مدقوق منها فرملة بعرض 4  سم

وقائمة من نفس نوع النائمه سمك 2   سم ويشمل تالبيس جانبية من نفس النوع بارتفاع(

القائمة + سمك النائمة ) سمك 2   سم وطول(  عرض النائمة + 5  سم) ويتم فرش طبقة من

الرمل سمك يصل الي 4   سم اسفل نائمة الدرج ويكون اللصق بمونة ذات محتوي اسمنتي ال

يقل عن 350  كجم/  م3   رمل شامال كافة اعمال التشغيل و التنفيذ(  شطف - حليات - جلي -

زملكة - تلميع ) والتنفيذ يتم طبقا للمحدد بالرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية وأصول

الصناعة و تعليمات المهندس المشرف .

مما جميعهم /ط 730

5بالمتر المسطح  توريد وتركيب  ارضيات المنحدرات الخارجية ( الرامب )  وتعمل من شرائح

تبليطات من رخام تريستا سمك 2   سم بمونه بمحتوي اسمنتي 350  كجم/  م3   رمل من

الرمال النظيفة والسقية بالجراوت باللون المطلوب و الفئة تشمل الزملكة و الجلي والتلميع و

التشميع وجميع المواد والمصنعيات الالزمه ولكن الفئة تشمل دق مساطر لمنع األنزالق

بعرض 5  سم كل 20  سم وذلك طبقا لتعليمات المهندس المشرف واصول الصناعه.

مما جميعهم 2 10

جملة قيمة أعمال الباب الثامن

R01 10 of 34

مالبند  الوحدةالكمية سعر الوحدةاألجمالي  المكتب  االستشاري

مجموعة التصميمات المتكاملة-  جايد     مجموعة التصميمات المتكاملة-  جايد

المالك : الهيئة الهندسية

مشروع : مبنى عماره نموذج ( ا ) بمنطقة المثلث بمدينة نصر

مقايسة األعمال األعتيادية  لمبنى عماره  نموذج ( ا ) بمنطقة المثلث بعزبة الهجانة

الباب التاسع - أعمال النجـــــــــــــــــــــــارة

1 –  تشمل فئات أعمال النجارة تجهيزها بجميع الخردوات الالزمة من مفصالت

ومقابض وخالفه من النحاس الالمع ومن أجود األنواع المحلية إنتاج شركة استثمارية

والكوالين إنتاج شركة األهرام أو ما يماثلها .

2 – تشمل األسعار الدهانات طبقا للموضح ببنود األعمال

3 –  تشمل األسعار مصد كاوتش خلف األبواب.

4 –  تشمل األسعار الحلوق من الخشب بنفس نوعية األبواب سمك 2   بوصة وبعرض

الحائط المركبة عليه ومدهون بنفس نوعية تشطيب األبواب .

5 –   تشمل االسعار حلق زفر من الخشب الموسكي سمك 3/4  بوصة

6 – تشمل األسعار البرور مدهونة بنفس نوعية تشطيب األبواب

7 –  علي المقاول تقديم رسومات التشغيل وإعتمادها من المكتب قبل التوريد والتركيب

.

1

بالعدد توريد وتركيب أبواب خشب  نموذج (ب1) لزوم مدخل الشقق مقاس  (1.00 × 2.20

م) عباره عن ضلفة مفصليه من قطاعات قطاعات قطاعات خشب موسكي  ( 2×4   بوصة)

للقوائم و العوارض ما عدا الرأس السفلية ( 2×6   بوصة)  وحشوات M.D.F   سمك 18   مم

والسعر يشمل الدهانات ببوية الالكية من إنتاج شركة يوتن أو ما يماثلها باللون المطلوب و

الحلق من الخشب الموسكي قطاع ( 2   بوصه  ×  سمك الحائط)  والبرور محلية من  قطاع

الخشب الموسكي مقاس (  × ½3   بوصة)  ويشمل االكسسوار من ( مفصالت والكوالين

والمقابض واألكر .. الخ ) من عينة تعتمد قبل التوريد وكل ما يلزم لنهو العمل كامال طبقا

للرسومات التفصيلية والمواصفات الفنية وأصول الصناعة .

مما جميعهعدد 104

2بالعدد توريد وتركيب أبواب نموذج  ب2  لزوم ابواب غرف النوم والمطابخ مقاس

0.90*2.20  معبارة عن ضلفه مفصليه  حسب الرسومات من قطاعات خشب

موسكي ( 2×4   بوصة)  للقوائم و العوارض ما عدا الرأس السفلية ( 2×6   بوصة)

وحشوات M.D.F   سمك 18   مم  والسعر يشمل الدهانات ببوية الالكية من إنتاج شركة

يوتن أو ما يماثلها باللون المطلوب و الحلق من الخشب الموسكي قطاع ( 2   بوصه  ×

سمك الحائط)  والبرور محلية من  قطاع الخشب الموسكي مقاس (  × ½3   بوصة)

ويشمل االكسسوار من ( مفصالت والكوالين والمقابض واألكر .. الخ ) من عينة تعتمد

قبل التوريد وكل ما يلزم لنهو العمل كامال طبقا للرسومات التفصيلية والمواصفات

الفنية وأصول الصناعة .

مما جميعهعدد 412

3

بالعدد توريد وتركيب أبواب نموذج  ب3  لزوم الحمامات مقاس  0.80*2.20  معبارة

عن ضلفه مفصليه حسب الرسومات من قطاعات خشب موسكي ( 2×4   بوصة)

للقوائم و العوارض ما عدا الرأس السفلية ( 2×6   بوصة)  وحشوات M.D.F   سمك

18   مم  والسعر يشمل الدهانات ببوية الالكية من إنتاج شركة يوتن أو ما يماثلها باللون

المطلوب و الحلق من الخشب الموسكي قطاع ( 2   بوصه  ×  سمك الحائط)  والبرور

محلية من  قطاع الخشب الموسكي مقاس (  × ½3   بوصة)  ويشمل االكسسوار من (

مفصالت والكوالين والمقابض واألكر .. الخ ) من عينة تعتمد قبل التوريد وكل ما يلزم

لنهو العمل كامال طبقا للرسومات التفصيلية والمواصفات الفنية وأصول الصناعة .

مما جميعهعدد 104

بـــــــــــــــــــــعـــــــــــــده

R01 11 of 34

مالبند  الوحدةالكمية سعر الوحدةاألجمالي  المكتب  االستشاري

مجموعة التصميمات المتكاملة-  جايد     مجموعة التصميمات المتكاملة-  جايد

المالك : الهيئة الهندسية

مشروع : مبنى عماره نموذج ( ا ) بمنطقة المثلث بمدينة نصر

مقايسة األعمال األعتيادية  لمبنى عماره  نموذج ( ا ) بمنطقة المثلث بعزبة الهجانة

ماقبله

الباب العاشر - اعمال االلومنيوم - االعمال المعــــــــــــــــــــــــــــــــدنية

المواصفات الفنية

العينات المقدمة لالعتماد يجب أن تكون مواصفاتها كاألتي ومحملة على سعر البند

1 – يجب أن تكون جميع أعمال االلومنيوم مطابقة للمواصفات الفنية المصرية

2 –  قطاعات االلومنيوم بمختلف أشكالها يراعي ان اكون منتجة بطريقة البثق وطبقا

للمواصفات االمريكية ANSI   والمطابقة االلمانية ALMG SI 0.05-DIN 1752

3 –   القطاعات p.s   صغير او ما يماثلها مدهونة الكتروستاتيك  باللون حسب الطلب

ومن عينة معتمدة

4 –  سمك قطاع االلومنيوم ال يقل عن 1.3 مم

5 –  الزجاج سمك 6  مم للشابيك واالبواب ما لم يذكر خالف ذلك

6 -  الزجاج المستخدم في STRUCTURAL GLAZING CURTAIN

WALL   يكون المنيتيد( laminated)  مزدوج للطبقتين الداخلية والخارجية لعزل

الصوت والحرارة وباللون المطلوب انتاج شركة هارتمان أو  سان جوبان أو ما يماثلهم

7 –  يجب ان يكون القطاعات المستخدمة تحوي ميول للخارج للسماح بطرد المياه

للخارج

8 –  جميع اإلكسسوارات والمقابض والمفصالت والكوالين والعجل وخالفة مستورد

انتاج أوروبي ومن عينه معتمدة

9 –  الكاوتش الخاص بتثبيت الزجاج مستورد انتاج أوروبي ومن عينة معتمدة مقاوم

لظروف الطقس المختلفة ودرجات الحرارة وخلوها من أي مواد تجعلها هشة مع الزمن

أو تسبب انهيار أو شقوق مما يهدد بتسريب المياه ويكون مقاوم الشعة الشمس

والحشرات واالبخرة واالمالح

10 – األقفال لألبواب خدمة شاقة مستوردة ومن انتاج أوروبي ومن عينة معتمدة

11 – جميع المسامير المستخدمة للتثبيت من الصلب الغير قابل للصدأ أو من االلومنيوم

12 –  يجب ان تكون قطاعات االلومنيوم الرأسية تتحمل االحمال الواقعة عليها من

رياح وعواصف طبقا للمواصفات المصرية للكود المصري والمواصفات االلمانية

DIN 18056

13 – يجب أن تزود جميع الشبابيك بقطاعات لمنع تسرب االتربه واألمطار

14 –  جميع الشبابيك األلومنيوم الخارجية تركب علي حلق من الخشب الموسكي 2×4

بوصة.

15 –  يجب تركيب بر ألومنيوم من النوع العريض بنفس النوع المستخدم حول

األبواب والشبابيك لمعالجه فاصل الحلق الخشب والمباني .

16 –  علي المقاول تقديم رسومات التشغيل و كافة العينات إلعتمادها قبل التوريد

والتركيب

17 -  جميع الكوالين مزودة بنظام القفل المركزي master key

18 –  سمك طالء قطاعات االلومنيوم والدهانات يجب ان يكون مطابقا للمواصفات

DIN 50984 ISO 2409

19 –  قوة االلتصاق ومقاومة الخدش والصدم والصالبة تكون مطابقة للـ BS

بـــــــــــــــــــــعـــــــــــــده

R01 12 of 34

مالبند  الوحدةالكمية سعر الوحدةاألجمالي  المكتب  االستشاري

مجموعة التصميمات المتكاملة-  جايد     مجموعة التصميمات المتكاملة-  جايد

المالك : الهيئة الهندسية

مشروع : مبنى عماره نموذج ( ا ) بمنطقة المثلث بمدينة نصر

مقايسة األعمال األعتيادية  لمبنى عماره  نموذج ( ا ) بمنطقة المثلث بعزبة الهجانة

ماقبله

20 –  قطاعات االلومنيوم المثبتة علي المبني والحاملة للنظام( mullion-

construction -transom )  وتكون بمقاسات محسوبة علي اساس االحمال الواقعة

عليها طبقا للمسطحات المنفذة وأحمال الرياح مع اعتماد طريقة التثبيت المقدمة من

الشركة المنتجة من المكتب االستشاري وجميع القطاعات مدهونة اليكتروستاتيك باللون

المطلوب

21-     يراعي في تصميم االنظمة للواجهات معالجة فاصل التمدد عن طريق وصالت

خاصة صممن خصيصا لتفادي االحمال التي تتعرض لها الواجهة من قوي ناتجة عن

التغير في درجات الحرارة وتزويد تلك الوصالت برقائق من المطاط التي تعمل علي

امتصاص االهتزازات بالواجهة والتي قد تنشا اصوات تنتج من الرتطام أي جزاين

معدنيين ببعض كما انها تعطي مرونة في االتصال تعمل علي مقاومة العزوم المسلطة

عليها مع مراعاة االحكام ضد تسرب المياه

22-     يراعي في وصالت تثبيت الواجهة بالمبني تحقيق االمان الكامل للمنشأ عن

طريق وصالت ثابتة تتحمل جميع االحمال الدائمة وأحمال سحب وضغط الرياح

ووصالت متحركة تسمح بالتمدد الرأسي مع تحمل قوي ضغط وسحب الرياح كما ان

تلك الوصالت قد روعي فيها تالفي اي تجاوزات تظهر بالمبني في المحاور الثالثة مع

الحفاظ علي مرونة االتصال بالمبني للوقاية من أثر عزوم اللي االفقي الناشيء من

الزلزال

23-  يراعي ان يكون نظام العزل الحراري بين االجزاء الخارجية للواجهة والقطاعات

داخل المبني مما يعمل علي تقليل االنتقال الحراري من خارج الي داخل المبني

والعكس للتوفير في الطاقة ولتقليل من امكانية حدوث تكثيف للمياه علي جدران

القطاعات

24-     يجب تركيب الكاوتش بحيث يكون متصل في مجاري مخصوصة داخل القطاع

بحيث ال يقطع في أي جزء من االجزاء ويتكون من طبقتين داخلية وخارجية وأخري

في منتصف القطاع تعمل علي العزل الحراري بين داخل وخارج المبني

25-     الكاوتش المستخدم من خامة E.P.D.M   لمقاومة ظروف الطقس المختلفة

ودرجات الحرارة العالية وخلوها من أي مواد تجعلها هشة مع الزمن أو تسبب

انهيارات أو شقوق مما يهدد بتسريب المياه كما تمتاز خامة الـ E.P.D.M   في مقاومة

العوامل الجوية المختلفة مثل أشعة الشمس والعوامل المؤكسدة مع مقاومتة للحشرات

واالبخرة واالمالح المؤكسدة .

26-     جميع المسامير المستخدمة في الخردوات مصنعة من سبيكة الصلب العالي

المقاومة غير قابل للصدأ Stainless steel  أو المجلفن

27-  يتم حقن الجوان بالنهايات رأسيا وأفقيا مع المباني بالبولي يوريثان الفوم ومن فوقة

سيليكون لضمان التقفيل ومنع نفاذ االتربة

بـــــــــــــــــــــعـــــــــــــده

R01 13 of 34

مالبند  الوحدةالكمية سعر الوحدةاألجمالي  المكتب  االستشاري

مجموعة التصميمات المتكاملة-  جايد     مجموعة التصميمات المتكاملة-  جايد

المالك : الهيئة الهندسية

مشروع : مبنى عماره نموذج ( ا ) بمنطقة المثلث بمدينة نصر

مقايسة األعمال األعتيادية  لمبنى عماره  نموذج ( ا ) بمنطقة المثلث بعزبة الهجانة

ماقبله

1

مما جميعهعدد 52

2 بالعدد توريد وتركيب شبابيك نموذج   ش2   لزوم غرف النوم والمناور وخالفهمقاس

1.60×1.20   م من قطاعات األلومنيوم بنفس مواصفات البند رقم 1 ضلفتين منزلقتين

مما جميعهعدد 308

3 بالعدد توريد وتركيب شباك  نموذج  ش3  لزوم المطابخ وخالفه مقاس  1.00×1.00    م

من قطاعات األلومنيوم بنفس مواصفات البند رقم 1  ضلفه قالب ومصنفر

مما جميعهعدد 104

4 بالعدد توريد وتركيب شباك  نموذج  ش4 لزوم السلم وخالفه مقاس  0.80×1.20    م

من قطاعات األلومنيوم بنفس مواصفات البند رقم 1  ضلفتين منزلقتين

مما جميعهعدد 13

5 بالعدد توريد وتركيب شباك  نموذج  ش5  لزوم الحمامات وخالفه مقاس  0.60×0.80    م

من قطاعات األلومنيوم بنفس مواصفات البند رقم 1 ولكن ضلفه قالب ومصنفر  .

مما جميعهعدد 104

6بالعدد توريد وتركيب باب نموذج  ب ش 1 لزوم التراسات الرئيسيه مقاس  1.80×2.20    م

من قطاعات األلومنيوم بنفس مواصفات البند رقم 1 ضلفتين منزلقتين  .

مما جميعهعدد 104

7بالعدد توريد وتركيب باب  نموذج  ب ش 2   لزوم التراسات الجانبيهمقاس  1.20×2.20    م

من قطاعات األلومنيوم بنفس مواصفات البند رقم 1 ضلفتين منزلقتين  .

مما جميعهعدد 49

بـــــــــــــــــــــعـــــــــــــدهبالعدد توريد وتركيب شبابيك نموذج   ش1   لزوم المعيشه وخالفهمقاس  1.80×1.20  م

عبارة عن ضلفتين منزلقتين من قطاعات األلومنيوم  P.S   صغير او ما يماثلها  باللون

والتأثير المطلوب بسمك  ال يقل عن 1.3  مم واجمالى سمك القطاع ال يقل عن 84  مم وزجاج

عاكس ال يقل سمكه عن 6   مم  باللون المعتمد السائد ومزود بطبقة حماية

( LAMINATED)  والشباك مزود بضلفة منخل(  الشبك المانع لدخول الحشرات ) من

السلك الصلب المدهون المقاوم للصدأ و وزن االلومنيوم ال يقل عن 10.65كجم/م2  من

سبيكة الومنيوم 6063   طبقا  طبقا للكود المصري والمواصفات العالمية بسمك ال يقل عن

1.3  مم  بمتوسط وزن للمتر المسطح ال يقل عن 12كجم/م2   علي ان يجتاز القطاع جميع

االختبارات المنصوص عليها بالكود المصري والبند شامل تركيب القطاع بجميع

االكسسوارات الالزمة للتسكيك ( السكاكات – طقم العجل ) بمعدل مسافة ال تقل عن 70 سم

بين العجلتين طبقا الوزان قطاع االلومنيوم والزجاج المستخدم بسمك 6  مم مع استخدام زجاج

من انتاج شركة global   أو sphinx   أو مايماثلهما–  طقم الفرش قطاع اليقل عن 5*3 مم

– وكاوتش االحكام علي الزجاج من النوع  EPDM   مقاوم للحرارة  واألتربة سمك 4 مم

علي الضلف الزجاجية من الداخل والخارج – ويتم تركيب حلق قطاع االلومنيوم بعرض

الحلق مع الحقن باستخدام الفوم لمنع دخول االتربة وسد الفراغات مع مراعاة عزل جميع

االسطح الخرسانية المالصقة لقطاعات االلومنيوم قبل بدا التركيب والبند شامل الدهانات

باللون المطلوب وتغليف النماذج بطبقة من البالستيك للحماية و يتم رفع ابعاد الفتحات من

على الطبيعة واليتم التوريد على االبعاد الموجودة بالرسومات وتتم تغطية االعمال بالمشمع

جيدا لحين اإلنتهاء من التشطيبات للحفاظ عليها لحين تسليم األعمال ويتم التنفيذ طبقا لملحق

مواصفات تنفيذ بنود أعمال االلومنيوم  وطبقاً للرسومات التشغيلية المعتمدة وتعليمات

المهندس المشرف .

R01 14 of 34

مالبند  الوحدةالكمية سعر الوحدةاألجمالي  المكتب  االستشاري

مجموعة التصميمات المتكاملة-  جايد     مجموعة التصميمات المتكاملة-  جايد

المالك : الهيئة الهندسية

مشروع : مبنى عماره نموذج ( ا ) بمنطقة المثلث بمدينة نصر

مقايسة األعمال األعتيادية  لمبنى عماره  نموذج ( ا ) بمنطقة المثلث بعزبة الهجانة

ماقبله

8 بالمتر الطولى:-  توريد وتركيب درابزينات لزوم الساللم الداخلية الرئيسيه للمبني من

االستنلس ستيل (316)  بإرتفاع 60   سم( مثبتة علي جلسة من المباني بارتفاع 30  سم

)يتكون من مواسير رأسية  ( قطر 38   مم وسمك 1.2  مم) وثالث عوارض افقية من

مواسير ( قطر 16   مم وسمك 1.2  مم) توزع بمسافات متساويه والكوبستة من ماسورة (

قطر 51   مم وسمك 1.5  مم) بنفس زاويه ميل السلم والبند يشمل جميع االكسسورات

وادوات التثبيت وخالفه و تقديم رسومات  SHOP  DRAWING   وعينات لالعتماد قبل

التنفيذ وعمل جميع ما يلزم لنهو  البند حسب اصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات

المهندس المشرف

مما جميعهم /ط 105

9

بالمتر الطولى:-   توريد وتركيب درابزين لزوم ساللم الهروب والخدمة للمبني من

درابزين من االستنلس ستيل (304)  بأرتفاع 30  سم(مثبته على جلسة مبانى بارتفاع  60

سم)  عباره على مواسير راسية قطاع (قطر 38   مم وسمك 1.2 مم) عوارض افقية من

مواسير ( قطر 16   مم وسمك 1.2  مم) ماسوره  (قطر 50   مم وسمك 1.5  مم) بنفس

زاويه ميل السلم تثبت  طبقا لألبعاد والقطاعات والتفاصيل الموضحة بالرسومات والبند

يشمل جميع االكسسورات وادوات التثبيت وخالفه و تقديم رسومات  SHOP

DRAWING   وعينات لالعتماد قبل التنفيذ وعمل جميع ما يلزم لنهو  البند حسب اصول

الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف

مما جميعه بالمتر الطولىم /ط 100

10 بالمتر الطولى:-  توريد وتركيب درابزينات لزوم الساللم الخارجيه   من االستنلس

ستيل (316)  بإرتفاع 90    سم عباره على مواسير راسية قطاع( قطر 38   مم وسمك

1.2 مم) عوارض افقية من مواسير ( قطر 16   مم وسمك 1.2  مم) ماسوره  (قطر

50   مم وسمك 1.5  مم) بنفس زاويه ميل السلم وتثبت بفالنشات بدرجات السلم

بمسامير استنلس والبند يشمل تقديم رسومات  SHOP  DRAWING   وعينات

لالعتماد قبل التنفيذ وعمل جميع ما يلزم لنهو  البند حسب اصول الصناعة

والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف

مما جميعهم /ط 12

11بالمتر الطولى  توريد وتركيب درابزين  لزوم جلسات التراسات من درابزين من االستنلس

ستيل (316)  بأرتفاع 60  سم(مثبته على جلسة مبانى بارتفاع  60 سم)  عباره على

مواسير راسية قطاع (قطر 38   مم وسمك 1.2 مم) وعوارض افقية من مواسير ( قطر 16

مم وسمك 1.2  مم) و ماسوره  (قطر 50   مم وسمك 1.5  مم) تركب افقيا تثبت  طبقا

لألبعاد والقطاعات والتفاصيل الموضحة بالرسومات والبند يشمل جميع االكسسورات

وادوات التثبيت وخالفه و تقديم رسومات  SHOP  DRAWING   وعينات لالعتماد قبل

التنفيذ وعمل جميع ما يلزم لنهو  البند حسب اصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات

المهندس المشرف

مما جميعهم /ط 355

بـــــــــــــــــــــعـــــــــــــده

R01 15 of 34

مالبند  الوحدةالكمية سعر الوحدةاألجمالي  المكتب  االستشاري

مجموعة التصميمات المتكاملة-  جايد     مجموعة التصميمات المتكاملة-  جايد

المالك : الهيئة الهندسية

مشروع : مبنى عماره نموذج ( ا ) بمنطقة المثلث بمدينة نصر

مقايسة األعمال األعتيادية  لمبنى عماره  نموذج ( ا ) بمنطقة المثلث بعزبة الهجانة

ماقبله

االعمال المعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدنية

1بالعدد توريد وتركيب ابواب ن موذج ب 8   مقاس 2.00×2.20 لزوم المدخل الرئيسى من

قطاعات الحديد المشغول عبارة عن ضلفتين مفصليتين تجليد صاج سمك  2   مم من الوجهين

من أسفل بإرتفاع 60   سم وزجاج مسلح سمك 6   مم من أعلى وطبقا للرسومات التفصيلية

والسعر يشمل جميع اإلكسسوارات والكوالين ماركة يل أو مايماثلها والمقابض من النحاس

المذهب ويتم اعتمادها من المكتب قبل التوريد والدهان بمادة مانعة للصدأ وجهين برايمر انتاج

شركة يوتن أو ما يماثلها ثم الدهان ببوية الدوكو الرش باللون المطلوب ومحمل علي السعر

التثبيت بكانات اليقل طولها عن 20   سم وجميع اإلكسسوارات وعدد ال يقل عن 3   مفصالت

للضلفة  والمقابض ويتم اعتمادها  قبل التوريد كما يشمل السعر الدهان بمادة مانعة للصدأ

وجهين برايمر انتاج شركة يوتن أو ما يماثلها ثم بوية الدوكو الرش باللون المطلوب وكل ما

يلزم لنهو العمل كامال طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة

مما جميعهعدد 1

2بالعدد توريد وتركيب ابواب ن موذج ب 9   مقاس 1.10×2.20 لزوم المدخل الجانبي من

قطاعات الحديد المشغول عبارة عن ضلفه مفصليه تجليد صاج سمك  2   مم من الوجهين من

أسفل بإرتفاع 60   سم وزجاج مسلح سمك 6   مم من أعلى وطبقا للرسومات التفصيلية والسعر

يشمل جميع اإلكسسوارات والكوالين ماركة يل أو مايماثلها والمقابض من النحاس المذهب

ويتم اعتمادها من المكتب قبل التوريد والدهان بمادة مانعة للصدأ وجهين برايمر انتاج شركة

يوتن أو ما يماثلها ثم الدهان ببوية الدوكو الرش باللون المطلوب ومحمل علي السعر التثبيت

بكانات اليقل طولها عن 20   سم وجميع اإلكسسوارات وعدد ال يقل عن 3    مفصالت للضلفة

والمقابض ويتم اعتمادها  قبل التوريد كما يشمل السعر الدهان بمادة مانعة للصدأ وجهين

برايمر انتاج شركة يوتن أو ما يماثلها ثم بوية الدوكو الرش باللون المطلوب وكل ما يلزم

لنهو العمل كامال طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة

مما جميعهعدد 2

3

بالعدد توريد وتركيب باب حديد من انتاج فرانس ميتال او ما يماثلها  للطواريء والهروب

لزوم الساللم نموذج ب10   مقاس 1.10*2.20   م تجليد من الجهتين بالواح صاج مجلفن

سمك 1.5  مم، ومعزول من الداخل بطبقة عازلة من فوم البولي يوريثان، والحلق من الصاج

المجلفن المشكل سمك 1.5  مم، والمملوء بالمونة، والحلق والباب مدهونين دهان دوكو فرن ،

والفئة شاملة التركيب واعمال الدهانات وجميع اإلكسسوارات والخردوات  على حسب جداول

االبواب ونماذج االبواب باللوحات، ورسومات الورشة والعينات المقدمة من المقاول والمعتمدة

من المهندس على ان تكون مقاومة الحريق العامة لجميع األبواب من النوع المقاوم للحريق

لمدة التقل عن  ساعة ونصف الساعة  و درجة حرارة التقل عن 800   درجة مئوية  و كذلك

تكون جميع اإلكسسوارات من النوع المقاوم للحريق يفتح للخارج شاملة ذراع الدفع للهروب و

الفرملة و المفصالت و الصدادة  والجريليات و خالفه طبقاً لتوصيف كل باب علي حدة و

طبقاً للوحات و تعليمات جهاز اإلشراف و طبقاً للمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات

المهندس المشرف .

مما جميعهعدد 15

بـــــــــــــــــــــعـــــــــــــده

R01 16 of 34

مالبند  الوحدةالكمية سعر الوحدةاألجمالي  المكتب  االستشاري

مجموعة التصميمات المتكاملة-  جايد     مجموعة التصميمات المتكاملة-  جايد

المالك : الهيئة الهندسية

مشروع : مبنى عماره نموذج ( ا ) بمنطقة المثلث بمدينة نصر

مقايسة األعمال األعتيادية  لمبنى عماره  نموذج ( ا ) بمنطقة المثلث بعزبة الهجانة

ماقبله

4بالكيلوجرام توريد وتركيب أبواب معدنية مفصلية نموذج  ب11   مقاس 1.00×× 2.10   مم

مرفوع 10   سم عن االرض من قطاعات من الحديد تجليد صاج سمك 2   مم من الوجهين

ضلفة مفصلية وعلب من الحديد مقاس (4*4 سم) وسمك 4  مم رأسية و أفقية و خوص

عرضية والسعر يشمل الزوايا والخوص والعلب الداخلية والحلق المعدني بالمقاسات المطلوبه

طبقا للرسومات التفصيلية ومحمل علي السعرجميع اإلكسسوارات والمقابض والكوالين

والترابيس ويتم اعتمادها من المكتب قبل التوريد والفئة تشمل فتحة تهوية على شكل

LOUVER   والدهان بالدوكو باللون المطلوب طبقاً لتعليمات الهيئة المشرفة على التنفيذ على

أن تقدم رسومات ورشة لألعتماد قبل التوريد والتركيب طبقاً للمواصفات واصول الصناعة

لزوم غرفالتيار الخفيف

مما جميعه بالعددكجم 3700

5بالكيلوجرام  توريد وتركيب ابواب معدنيه مفصليه  نموذج  ب12  لزوم غرف الماكينات

مرفوع عن األرض 10   سم مقاس 1.10*2.10   م من قطاعات من الحديد تجليد صاج

سمك 1.5  مم من الوجهين ضلفة مفصلية وعلب من الحديد مقاس(  4*4  سم) وسمك 4  مم

رأسية و أفقية و خوص عرضية والسعر يشمل الزوايا والخوص والعلب الداخلية والحلق

المعدني بالمقاس طبقا للرسومات التفصيلية ومحمل علي السعرجميع اإلكسسوارات

والمقابض والكوالين والترابيس ويتم اعتمادها من المكتب قبل التوريد كما يشمل السعر

الدهان بمادة مانعة للصدأ وجهين برايمر انتاج شركة يوتن أو ما يماثلها ثم ببوية الدوكو

الرش باللون المطلوب وكل مايلزم لنهو العمل كامال طبقا للمواصفات الفنية وأصول

الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .

مما جميعهكجم 400

6بالكيلوجرام  توريد وتركيب باب نموذج  ب13 لزوم السطح مرفوع عن األرض  20  سم

مقاس 1.10*2.00   م من قطاعات من الحديد تجليد صاج سمك 1.5   مم من الوجهين

ضلفة مفصلية وعلب من الحديد مقاس(  4*4  سم) وسمك 4   مم رأسية و أفقية و خوص

عرضية والسعر يشمل الزوايا والخوص والعلب الداخلية والحلق المعدني بالمقاس طبقا

للرسومات التفصيلية ومحمل علي السعرجميع اإلكسسوارات والمقابض والكوالين

والترابيس ويتم اعتمادها من المكتب قبل التوريد كما يشمل السعر الدهان بمادة مانعة

للصدأ وجهين برايمر انتاج شركة يوتن أو ما يماثلها ثم ببوية الدوكو الرش باللون

المطلوب وكل مايلزم لنهو العمل كامال طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة

وتعليمات المهندس المشرف .

مما جميعهكجم 350

5 بالكيلوجرام  توريد وتركيب ابواب معدنيه مفصليه  نموذج  ب14  لزوم  المنور مرفوع

عن األرض 10   سم مقاس 0.8*2.10   م من قطاعات من الحديد تجليد صاج سمك 1.5  مم

من الوجهين ضلفة مفصلية وعلب من الحديد مقاس(  4*4  سم) وسمك 4   مم رأسية و أفقية

و خوص عرضية والسعر يشمل الزوايا والخوص والعلب الداخلية والحلق المعدني بالمقاس

طبقا للرسومات التفصيلية ومحمل علي السعرجميع اإلكسسوارات والمقابض والكوالين

والترابيس ويتم اعتمادها من المكتب قبل التوريد كما يشمل السعر الدهان بمادة مانعة للصدأ

وجهين برايمر انتاج شركة يوتن أو ما يماثلها ثم ببوية الدوكو الرش باللون المطلوب وكل

مايلزم لنهو العمل كامال طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس

المشرف .

مما جميعهكجم 400

بـــــــــــــــــــــعـــــــــــــده

R01 17 of 34

مالبند  الوحدةالكمية سعر الوحدةاألجمالي  المكتب  االستشاري

مجموعة التصميمات المتكاملة-  جايد     مجموعة التصميمات المتكاملة-  جايد

المالك : الهيئة الهندسية

مشروع : مبنى عماره نموذج ( ا ) بمنطقة المثلث بمدينة نصر

مقايسة األعمال األعتيادية  لمبنى عماره  نموذج ( ا ) بمنطقة المثلث بعزبة الهجانة

ماقبله

5

بالكيلوجرام  توريد وتركيب ابواب معدنيه مفصليه  نموذج  ب15 لزوم غرف الخدمات

مقاس 1.00*2.20   م من قطاعات من الحديد تجليد صاج سمك 1.5   مم من الوجهين ضلفة

مفصلية وعلب من الحديد مقاس(  4*4  سم) وسمك 4   مم رأسية و أفقية و خوص عرضية

والسعر يشمل الزوايا والخوص والعلب الداخلية والحلق المعدني بالمقاس طبقا للرسومات

التفصيلية ومحمل علي السعرجميع اإلكسسوارات والمقابض والكوالين والترابيس ويتم

اعتمادها من المكتب قبل التوريد كما يشمل السعر الدهان بمادة مانعة للصدأ وجهين برايمر

انتاج شركة يوتن أو ما يماثلها ثم ببوية الدوكو الرش باللون المطلوب وكل مايلزم لنهو العمل

كامال طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .كجم 200

19

بالكيلوجرام توريد وتركيب شبابيك حماية لزوم شبابيك وتراسات الدور األرضى من الحديد

(مثبته على الشباك أو باب البلكونة من الخارج ) عباره حديد مشغول برسومات نباتية والبند

يشمل أعمال التشكيل المختلفة للحديد والقطع الخاصة من األشكال النباتية المختلفة طبقا

للتصميم وكذلك أعمال الدهانات الفرن والتدهيب والتبتين للعناصر النباتية وجميع أعمال

دهانات البرايمر والدهانات المقاومة للصدأ طبقا لألبعاد والقطاعات والتفاصيل الموضحة

بالرسومات والبند يشمل جميع االكسسورات وادوات التثبيت وخالفه و تقديم رسومات

SHOP  DRAWING   وعينات لالعتماد  والسعر يشمل نهو األعمال طبقا ألصول

الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات الضابط المشرف

مما جميعهكجم 8000

22 بالكيلوجرام توريد وتركيب سلم بحارى على السطح  من علب حديد مقاس  4*4   سم وسمك

3  مم للقوائم مع درج بعرض 40   سم وبنفس نوع علب القوائم  كما يشمل السعر الدهان بمادة

مانعة للصدأ وجهين برايمر انتاج شركة يوتن أو ما يماثلها ثم ببوية الدوكو الرش باللون

المطلوب والسعر يشمل نهو األعمال طبقا ألصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات

المهندس المشرف

مما جميعهكجم 500

4  بالمتر المسطحتوريد وتركيب أغطية للمناور بدور السطح من الصاج المعرج سمك

0.7  مم يركب على شاسية من العلب 4*4   سم سمك 2  مم وبارتفاع من 50:30   سم لعمل

ميول مع عمل شبك بقالوة فى الفارغ لمنع الحشرات كما يشمل السعر الدهان بمادة مانعة

للصدأ وجهين برايمر انتاج شركة يوتن أو ما يماثلها ثم ببوية الدوكو الرش باللون المطلوب

والسعر يشمل نهو األعمال طبقا ألصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات الضابط

المشرف

مما جميعه بالعددم 2 105

جملة قيمة أعمال الباب العاشر

R01 18 of 34

مالبند  الوحدةالكمية سعر الوحدةاألجمالي  المكتب  االستشاري

مجموعة التصميمات المتكاملة-  جايد     مجموعة التصميمات المتكاملة-  جايد

المالك : الهيئة الهندسية

مشروع : مبنى عماره نموذج ( ا ) بمنطقة المثلث بمدينة نصر

مقايسة األعمال األعتيادية  لمبنى عماره  نموذج ( ا ) بمنطقة المثلث بعزبة الهجانة

الباب الحادي عشر - أعمال الدهانات

1بالمترالمسطح توريد وعمل دهانات ببوية البالسـتيك األكريليك المطاطي القابل للغسيل

باللون حسب الطلب ومن إنتاج شركة سكيب أو سايبس أو باكين أو ما يماثلهم والفئة تشمل

وجه تحضيري بدهان رابط و مالئ للمسام ثم عاألقل 2   سكينة معجون و وجه بطانة و وجه

تشطيب نهائي ببوية البالستيك طبقا لمواصفات الشركة المنتجة وذلك لزوم الحوائط الداخلية

وحوائط الساللم  وطبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .

مما جميعهم 2 29350

2بالمترالمسطح توريد وعمل دهانات ببوية البالسـتيك األكريلك المطاطي القابل للغسيل

باللون حسب الطلب ومن إنتاج شركة سكيب أو سايبس أو باكين أو ما يماثلهم  والفئة تشمل

وجه تحضيري بدهان رابط و مالئ للمسام ثم عاألقل 2   سكينة معجون حسب حالة السطح و

وجه بطانة و وجه تشطيب نهائي ببوية البالستيك طبقا لمواصفات الشركة المنتجة وذلك

لزوم االسقف وطبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف  .

مما جميعهم 2 11500

بنود متنوعه

1

بالمتـر المسطح توريــد وتركيب أرضيـات من البالط االنترلوك  حول العماره  بسمك

ال يقل عن 6  سم. باألشكال واأللوان المطلوبة (ذو وزن نوعي ال يقل عن  170  كجم

/ م2 - إجهاد كسرال يقل عن 250 كجم/ سم2)  من عينة معتمدة.  شامالً توريد وعمل

طبقة أساس من الرمال ( رمل  نظيف خالي من الحجارة ويتم رشه جيدا بالماء ويفرد

ويتم دكه وتسويته ) أسفل البالط مع عمل كل ما يلزم لنهو العمل كامال طبقا

للمواصفات الفنية واصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف والكود المصري .

مما جميعهم 2 240

2

بالمتر الطولي توريد وتركيب بردورة أسمنتية مشطوفة مقاس  12.5/15×30×50

سم تركبحول العماره  على طبقة من الرمال النظيفة والفئة تشمل توريد وعمل فرشه

من الخرسانات اسفل البردورات بالسمك المطلوب طبقا للرسومات المرفقة والسعر

يشمل دهان البردورة ثالثة أوجه ببوية الالكية باللون المطلوب وكل ما يلزم لنهو العمل

كامال طبقا للمواصفات الفنية المرفقة وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .

مما جميعهم /ط 165

3بالعدد توريد وتركيب  يافطات من االستانلس الدهبي مثبتة بسماير بارزة لزوم ارقام

العمارات  مقاس 30×30   سم .

مما جميعهعدد 1

جملة قيمة البنود المتنوعه

R01 19 of 34

مالبند  الوحدةالكمية سعر الوحدةاألجمالي  المكتب  االستشاري

مجموعة التصميمات المتكاملة-  جايد     مجموعة التصميمات المتكاملة-  جايد

المالك : الهيئة الهندسية

مشروع : مبنى عماره نموذج ( ا ) بمنطقة المثلث بمدينة نصر

مقايسة األعمال األعتيادية  لمبنى عماره  نموذج ( ا ) بمنطقة المثلث بعزبة الهجانة

اجــمـــالــــي االعمـــــــــــــال االعتيادية

الباب االول - اعمال الحفر واالزاله

الباب الثانى - اعمال الخرسانة العادية

الباب الثالث - اعمال الخرسانة المسلحة

الباب الرابع - أعمال المبانى

الباب الخامس - أعمال الطبقة العازلة

الباب السادس - أعمال البياض والكسوات

الباب السابع - أعمال االرضيات

الباب الثامن - أعمال الرخام

الباب التاسع - أعمال النجارة

الباب العاشر - اعمال االلومنيوم - االعمال المعدنية

الباب الحادي عشر - اعمال الدهانات

بنود متنوعة

جملة األعمال األعتيادية

R01 20 of 34

مالبند  الوحدةالكمية سعر الوحدةاألجمالي

1  الشركة المنفذة مسئولة عن تقديم الرسومات التشغيلية والتنفيذية work shop drawings

قبل البدء بأى أعمال ، وذلك لالعتماد من استشارى المشروع.

2  الشركة المنفذة مسئولة عن تقديم الرسومات النهائية AS BUILT DRAWINGS

موضحا بها تفاصيل التركيب  ، مع تثبيت البطاقات التعريفية LABEL   لجميع المخارج

واألجهزة والمعدات ولوحات الكهرباء

3 الشركة المنفذة مسئولة عن التنسيق مع شركة الكهرباء التابع لها المشروع للحصول على كافة

إعتمادات وموافقات شركة الكهرباء للمهمات حتى إيصال وأطالق التيار الكهربي

4 لوحات الكهرباء جميع القواطع يجب ان تكون إنتقائية Fully Selective    مع بعضها

البعض و تقديم Selectivity Study    وكذلك حسابات القصر Short Circuits.

5 النظام األرضى يتم توريده وتركيبه بمعرفة إحدى الشركات المتخصصة مع تقديم النوتة

الحسابية للتربة وشهادة قياس معتمدة من الشركة الموردة للنظام .

لوحات توزيع الكهرباء الرئيسية والفرعية

1 جميع لوحات توزيع الكهرباء الرئيسية والفرعية من النوع الذى يركب( داخل / خارج)

الحائط من الصاج المجلفن والمدهون ببوية الفرن االلكتروستاتيك سمك 2   مم ويتم الربط بين

القاطع الرئيسي والقواطع الفرعية بالبارات النحاسية المقصدره بقطاع مناسب بحيث التزيد

كثافة التيار لها عن 1.5   أمبير/ 1 مم2   ومعزولة بمادة الريكام باأللوان المتعارف عليها على

شكل FISHBONE   ومزودة ببارة االيرث وبارة خط التعادل على أن تزود اللوحة بضلفه

خارجية بمفصالت بحيث عندما تفتح الضلفه اليظهر إال أيادي تشغيل القواطع األوتوماتيكية

فقط وتكون اللوحة من انتاج احد مصنعى اللوحات المعتمدين (شنيدر  - ABB -  مارلين

جيران ) او ما يماثلهم (IP42 )  وعلى المورد دراسة ال SHORT CIRCUIT ,

SELECTIVITY   لجميع القواطع الرئيسية والفرعية وكل ما يلزم الكمال العمل على الوجه

االكمل طبقاً للرسومات وال S.L.D   والمواصفات الفنية وأصول الصناعة والكود المصري.

1.1.

1 توريد وتركيب واختبار وتشغيل لوحة توزيع كهربائية عمومية لالستراحة طراز SMDB-

A,SMDB -B   وتتكون من:-

عدد (1)  قاطع رئيسي أوتوماتيكي دخول ثالثي 400A MCCB

عدد(2)  قاطع أوتوماتيكي ثالثي خروج 320A MCCB

عدد(2)  قاطع أوتوماتيكي ثالثي خروج 80A MCCB

على أن تكون اللوحة مزودة بلمبات بيان حالة التشغيل وعدادات قراءة الجهد والتيار

( DIGITAL MULTI METER)  باالضافة لل UNDER & OVER VOLTAGE

RELAY. عدد 2

1.1.

2 توريد وتركيب واختبار وتشغيل لوحه توزيع كهرباء طراز DBS-A , DBS-B (24   خط

) وتحتوى اللوحة على :-

ـ عدد (1)   قاطع رئيسي أوتوماتيكي ثالثي 80   أمبير MCCB                                 ـ

عدد (2)  قاطع أوتوماتيكي ثالثي 63   أمبير MCB

ـ عدد( 14)  قاطع أوتوماتيكي أحادي 16   أمبير MCB

ـ عدد( 2)  قاطع أوتوماتيكي أحادي 20    أمبير MCB -

عدد(2)  قاطع أوتوماتيكي ثالثي 32    أمبير MCB عدد 2

1.1.

3 توريد وتركيب واختبار وتشغيل لوحه توزيع كهرباء طراز DB-T (18  خط) وتحتوى

اللوحة على :-

ـ عدد (1)  قاطع رئيسي أوتوماتيكي ثالثي 63   أمبير MCB

ـ عدد( 10)  قاطع أوتوماتيكي أحادي 16   أمبير MCB

ـ عدد( 4)  قاطع أوتوماتيكي أحادي 20    أمبير MCB -

عدد(4)  قاطع أوتوماتيكي احادي 32    أمبير MCBعدد 104

بـــــــــــــــــــــعـــــــــــــده     مجموعة  التصميمات  المتكاملة-  جايد

المالك : الهيئة الهندسية

مقايسة األعمال الكهربائيةالمكتب  االستشاري

مجموعة التصميمات المتكاملة-  جايد

تمهيد :- مشروع : مبنى عماره نموذج ( ا ) بمنطقة المثلث بمدينة نصر

R01 21 of 34

مالبند  الوحدةالكمية سعر الوحدةاألجمالي       مجموعة  التصميمات  المتكاملة-  جايد

المالك : الهيئة الهندسية

مقايسة األعمال الكهربائيةالمكتب  االستشاري

مجموعة التصميمات المتكاملة-  جايد

تمهيد :- مشروع : مبنى عماره نموذج ( ا ) بمنطقة المثلث بمدينة نصر

ماقبله

2 الكابالت الكهربائية

2.1 توريد وتركيب واختبار وتشغيل كابالت نحاس او المونيوم من النوع المتعدد الموصالت

1000/600   فولت  وجميع ما يلزم من وسائل تثبيت من حوامل الكابالت أو مواسير

UPVC   والقطع الخاصة ونهايات الكابالت وعلب التوصيل واالعمال الالزمة النهاء العمل

علي الوجه االكمل طبقا للرسومات التصميمية والمواصفات  والكود المصري .

2.1.1 SMDB -A,B  لتغذية(  3 X240+120  mm2 CU/XLPE /PVC+E1X120

mm2 CU/PVC ) كابل نحاسم/ط 100

2.1.2 للصواعد ( 4X1X185 CU/XLPE /PVC + E1X95 mm2 CU/PVC )

SINGLE CORE كابل نحاسم/ط 100

2.1.3DBS-A,DBS-B  لتغذية لوحات(  4 X25 mm2 CU/XLPE /PVC+E1X16

mm2 CU/PVC ) كابل نحاسم /ط 20

2.1.4 DB-T لتغذية لوحات الوحدات السكنية ( 3X10 mm2 CU/XLPE /PVC ) كابل نحاسم/ط 1000

2.1.5 .  لتغذية المصعدين(  4 X16 mm2 CU/XLPE /PVC+E1X16 mm2 CU/PVC

) كابل نحاسم /ط 150

3   انظمة ومخارج االنارة

3.1.

1 مخرج اناره داخلية او خارجية بالسقف او بالحائط او على االسوار والمخرج يشمل اسالك

النحاس قطاع  (3X3  مم2)  من النوع المعزول  داخل مواسير UPVC    قطر 20   مم شامل

جميع االكسسوارات وعلب المناولة ومحمل على البند جزء من الدائرة العمومية حتى اللوحة

وكل ما يلزم النهاء العمل على الوجه االكمل طبقا للرسومات التصميمية والمواصفات الفنية

والكود المصري .عدد 1562

3.2.1 توريد وتركيب واختبار وتشغيل وحدة انارة دائرية ليد بانل SURFACE /

RECESSED   طراز F1   بقدرة 12  وات Lumen 1200 ,IP42   سواء عادية او

ببطارية وكل ما يلزم النهاء العمل على الوجه االكمل طبقا للرسومات التصميمية

والمواصفات الفنية والكود المصري .عدد 309

3.2.2 توريد وتركيب واختبار وتشغيل وحدة انارة دائرية ليد بانل SURFACE /

RECESSED   طراز F2   بقدرة 15  وات Lumen 1500 , IP55   سواء عادية او

ببطارية وكل ما يلزم النهاء العمل على الوجه االكمل طبقا للرسومات التصميمية

والمواصفات الفنية والكود المصري .عدد 104

3.2.3 توريد وتركيب واختبار وتشغيل وحدة انارة دائرية ليد بانل SURFACE /

RECESSED   طراز F3   بقدرة 18  وات Lumen 1800 , IP42   سواء عادية او

ببطارية وكل ما يلزم النهاء العمل على الوجه االكمل طبقا للرسومات التصميمية

والمواصفات الفنية والكود المصري .عدد 180

3.2.4 توريد وتركيب واختبار وتشغيل وحدة انارة 120X30   ليد بانل SURFACE /

RECESSED   طراز F4   بقدرة 40  وات Lumen 4000 , IP42   سواء عادية او

ببطارية وكل ما يلزم النهاء العمل على الوجه االكمل طبقا للرسومات التصميمية

والمواصفات الفنية والكود المصري .عدد 651

3.2.5 توريد وتركيب واختبار وتشغيل وحدة انارة ليد خارجية عين البقرة SRFACE   طراز F5

بقدرة 18  وات Lumen 1800 , IP65   سواء عادية او ببطارية وكل ما يلزم النهاء العمل

على الوجه االكمل طبقا للرسومات  والمواصفات الفنية والكود المصري .عدد 108

3.2.6 توريد وتركيب واختبار وتشغيل وحدة انارة دائرية ليد بانل SURFACED   طراز F6

بقدرة 12  وات Lumen 1200 ,IP55   سواء عادية او ببطارية وكل ما يلزم النهاء العمل

على الوجه االكمل طبقا للرسومات  والمواصفات الفنية والكود المصري .عدد 104

بـــــــــــــــــــــعـــــــــــــده

R01 22 of 34

مالبند  الوحدةالكمية سعر الوحدةاألجمالي       مجموعة  التصميمات  المتكاملة-  جايد

المالك : الهيئة الهندسية

مقايسة األعمال الكهربائيةالمكتب  االستشاري

مجموعة التصميمات المتكاملة-  جايد

تمهيد :- مشروع : مبنى عماره نموذج ( ا ) بمنطقة المثلث بمدينة نصر

ماقبله

3.2.7 توريد وتركيب واختبار وتشغيل وحدة انارة ليد خارجية ديكورية تنير من اعلى ومن اسفل

SRFACE   طراز F7   بقدرة 18  وات Lumen 1800 , IP65   سواء عادية او ببطارية

وكل ما يلزم النهاء العمل على الوجه االكمل طبقا للرسومات التصميمية والمواصفات الفنية

والكود المصري .عدد 2

3.2.8 توريد وتركيب واختبار وتشغيل جرس رنان طراز F8    وكل ما يلزم النهاء العمل على

الوجه االكمل طبقا للرسومات التصميمية والمواصفات الفنية والكود المصري .عدد 104

3.3 مفاتيح اإلنارة

عامتوريد وتركيب وتوصيل واختبار وتشغيل مفاتيح التحكم باالناره والبند يشمل قطعة المفتاح

والشاسية والوجة وكذلك االسالك النحاسية داخل مواسير UPVC    بقطاع 3 مم2   ومحمل

على البند جميع االكسسوارات والبوكسات وكافه مايلزم التمام العمل علي الوجه االكمل طبقا

للرسومات التصميمية والمواصفات الفنية والكود المصري .

مفتاح إنارة أحادى - إتجاه واحد  10  أمبير، 220 فولت.عدد 542

3  كالبند السابق ولكن مفتاح إنارة ثنائى-  إتجاه واحد  10  أمبير، 220 فولت.عدد 317

كالبند السابق ولكن مفتاح إنارة ثالثى-  إتجاه واحد  10  أمبير، 220 فولت.عدد 104

كالبند السابق ولكن مفتاح إنارة دفياتيري( طرف / وسط سلم)  10أمبير، 220 فولت.عدد 26

مفتاح ضاغط فوسفوري للساللم واالجراس 10  أمبير، 220 فولت.عدد 143

4   مخارج المقابس والبرايز:

4.1 توريد وتركيب واختبار مخرج بريزة يشمل العلب واالسالك( الكابالت)  والمواسير / حوامل

الكابالت من النوع الثقيل طبقا للرسومات والمواصفات الفنية وكافه مايلزم التمام العمل علي

الوجه االكمل طبقا للرسومات التصميمية والمواصفات الفنية والكود المصري

4.1.

1 كالتوصيف للبند دائرة ومخرج لتغذية مخرج رئيسى أو فرعى لبرايز كهرباء وذلك

بموصالت نحاس او كابالت ثروموبالستيك معزولة قطاع (3X3 م2)  يشمل المواسير

UPVC  قطر 20   مم أوحوامل الكابالت. عدد 2102

4.1.

2 كالتوصيف للبند دائرة ومخرج لتغذية بريزة قوى/  سخان كهربي / مجفف يد أحادية وذلك

وذلك بموصالت نحاس معزولة او كابالت ثرموبالستيك قطاع (4X3  مم2)   يشمل المواسير

UPVC  قطر 25   مم أوحوامل الكابالت. عدد 312

4.1.

3 كالتوصيف للبند دائرة ومخرج لزوم تغذية التكييف السبليت وذلك بموصالت نحاس معزولة

او كابالت  ثرموبالستيك قطاع (6X3  مم2)   يشمل المواسير UPVC  قطر 29   مم أوحوامل

الكابالت .عدد 208

البرايز الكهربائية( Sockets)

توريد وتركيب( بريزة شوكو)   كاملة باللقمة والغطاء (الوش) والشاسيه من المعدن  طبقا

للرسومات والمواصفات الفنية واالشكال الديكورية طبقا للعينة المعتمدة .

5.1.

1 كالتوصيف للبند بريزة مفردة شوكو 3   طرف( كهرباء و تعادل وأرضي)  16   أمبير حسب

الرسومات والمواصفات .عدد 1893

5.1.

2 كالتوصيف للبند بريزة مزدوجة شوكو 3   طرف( كهرباء و تعادل وأرضي)  16   أمبير حسب

الرسومات والمواصفات .عدد 209

5.1.

3 كالتوصيف للبند ولكن بريزة قوى شوكو 3   طرف( كهرباء و تعادل وأرضي)  20    أمبير

حسب الرسومات والمواصفات. عدد 208

مفاتيح الفصل الكهربائية(  DISCONNECT SWITCH )

توريد وتركيب مفتاح فصل على الحمل كامل بالمفتاح والغطاء( الوش) والشاسيه من المعدن

طبقا للرسومات والمواصفات الفنية واالشكال الديكورية طبقا للعينة المعتمدة .

بـــــــــــــــــــــعـــــــــــــده5

6

R01 23 of 34

مالبند  الوحدةالكمية سعر الوحدةاألجمالي       مجموعة  التصميمات  المتكاملة-  جايد

المالك : الهيئة الهندسية

مقايسة األعمال الكهربائيةالمكتب  االستشاري

مجموعة التصميمات المتكاملة-  جايد

تمهيد :- مشروع : مبنى عماره نموذج ( ا ) بمنطقة المثلث بمدينة نصر

ماقبله

6.1.

1 كالتوصيف للبند مفتاح فصل علي الحمل ثنائي االقطاب 32   امبير معامل الحماية IP42

لوحدات التكييف. عدد 208

6.1.

2 كالتوصيف للبند مفتاح فصل علي الحمل ثنائي االقطاب 20   امبير معامل الحماية IP54

للسخان الكهربى. عدد 104

6.1.

3 كالتوصيف للبند مفتاح فصل علي الحمل رباعي االقطاب 63   امبير معامل الحماية IP54

للمصاعد. عدد 2

7  أعمال التيار الخفيف(  شبكات ال FIBER OPTIC CABLES   والهاتف)

7.1.1 توريد وتركيب واختبار وتشغيل OPTICAL DISTRIBUTION FRAME 64 -

PORT   من اجود االنواع طبقا العتماد االستشاري كما هو موضح بالرسومات وجميع ما

يلزم النهاء االعمال على الوجه االكمل طبقا للرسومات والمواصفات المرفقة وأصول

الصناعة والكود المصري .عدد 2

7.1.2   صناديق ال L.C.B   الفارغة سمك 1.5   مم بابعاد 40X60X15    بجميع االدوار. عدد 26

7.1.3 توريد وتركيب واختبار وتشغيل كابالت 2CORE , SINGLE MODE FIBER

OPTIC CABLES   شاملة مواسير الصواعد قطر 50  مم UPVC  أو CABL TRAY

لتغذية الوحدات السكنية طبقا العتماد االستشاري كما هو موضح بالرسومات وجميع ما يلزم

النهاء االعمال على الوجه االكمل طبقا للرسومات والمواصفات المرفقة وأصول الصناعة م.ط 7000

7.1.4  مخرج تليفون وذلك بكابل UTP CAT 6-A   داخل مواسير قطر 25  مم UPVC  أو

CABL TRAY   طبقا العتماد االستشاري كما هو موضح بالرسومات وجميع ما يلزم النهاء

االعمال على الوجه االكمل طبقا للرسومات والمواصفات المرفقة وأصول الصناعة والكود

المصري .عدد 105

7.1.5 توريد وتركيب وتشغيل واختبار بريزة تليفون RJ11   طبقا العتماد االستشاري والسعر يشمل

الشاسيه واللقمة والوجه وكل مايلزم التمام العمل علي الوجه األكمل طبقا للرسومات

والمواصفات المرفقة وأصول الصناعة والكود المصري .عدد 105

7.1.6  مخرج دائرة تلفزيون وذلك بكابل محوري COAXIAL CABLE RG -6   من اجود

االنواع من المخرج وحتى طبق الدش بالسطح داخل مواسير قطر 50  مم UPVC  أو

CABL TRAY   طبقا العتماد االستشاري كما هو موضح بالرسومات وجميع ما يلزم النهاء

االعمال على الوجه االكمل طبقا للرسومات والمواصفات المرفقة وأصول الصناعة والكود

المصري .عدد 208

7.1.7 توريد وتركيب وتشغيل واختبار بريزة دش طبقا الختيار الجهة المالكة والسعر يشمل الشاسيه

واللقمة والوجه وكل مايلزم التمام العمل علي الوجه األكمل طبقا للرسومات والمواصفات

المرفقة وأصول الصناعة والكود المصري .عدد 208

7.1.8 كابل محوري COAXIAL CABLE RG -6   من اجود االنواع من صندوق ال L.C.B

بالوحدات السكنية حتى طبق الدش بالسطح شاملة مواسير الصواعد قطر 50  مم UPVC  أو

CABL TRAY   طبقا العتماد االستشاري كما هو موضح بالرسومات وجميع ما يلزم النهاء

االعمال على الوجه االكمل طبقا للرسومات والمواصفات المرفقة وأصول الصناعة والكود

المصري .عدد 5200

7.1.9 توريد وتركيب وتشغيل واختبار محطة دش عبارة عن عدد 1   طبق دش قطر ال يقل عن

120 سم+عدد 1 LNB - 8PORT   وكل مايلزم التمام العمل علي الوجه األكمل طبقا

للرسومات والمواصفات المرفقة وأصول الصناعة والكود المصري .عدد 13

إجمالى األعمـــــــــال الكهربائيــــــة

R01 24 of 34

مالبند  الوحدةالكمية سعر الوحدةاألجمالي

مالحظات عامة :

1 على المقاول تقديم رسومات تفصيلية لجميع مكونات شبكة الحريق الموضحة بالرسومات

التصميمية مع عمل التنسيق الالزم مع باقى التخصصات و تحديد أماكن الفتحات و األجربة

بالقطاعات الخرسانية قبل البدء فى التنفيذ و الصب

2 يجب على مقدم العطاء تقديم الكتالوجات الفنية لماركات جميع المهمات التى تشملها بنود المقايسة

والعملية

3 على المقاول تقديم ثالثة نسخ من رسومات الورشة لجميع التركيبات الصحية لالعتماد قبل البدء

فى التنفيذ.

4  على مقاول العملية تسليم عدد 3  نسخ من الرسومات الخاصة بما تم تنفيذه فعالً على الطبيعة

5 المقاول مسئول مسئولية كاملة عن توريد و تركيب و تشغيل كافة الملحقات و المستلزمات لنظام

شبكات االطفاء التلقائى بالمياه بالمبنى حتى يعمل النظام بأكمله بكفاءة تامة طبقاً ألصول الصناعة

6 يرجع إلى المواصفات القياسية المصرية و االشتراطات العامة و مواصفات األعمال بالكود

المصرى و المواصفات األمريكية الخاصة بنظم اإلطفاء التلقائى NFPA 13 & 14

7  جميع مواسير الحريق تكون من الحديد األسود السيملس جدول( 40) روسي او اوكراني

8 يلتزم المقاول بعد االنتهاء من كافة أعمال الحريق و االطفاء التلقائى باحضار تقرير من إدارة

الحماية المدنية يفيد سالمة المبنى ضد أخطار الحريق.

أعمال إطفاء الحريق

1 بالمتر الطولى توريد و تركيب مواسير من الصلب جدول 40   من النوع المسحوب ألعمال

الحريق ( سيملس )  محمل عليه جميع مايلزم من األكواع والتيهات والكيعان وأى قطع خاصة

الزمة للتركيب على أن تعتمد عينة من المهندس المشرف قبل التوريد .

والبند شامل  التحاميل والتعاليق وعلى أن تكون جميع التحاميل والتعاليق للمواسير على مسافات

مناسبة طبقا ألصول الصناعة و دهان جميع المواسير وجه برايمر + وجهين بوية نهائية باللون

األحمر طبقا لكود الحريق وطبقا لتعليمات الجهات المختصة بالدفاع المدنى والحريق والمهندس

المشرف على العملية.  والبند شامل عمل ( SLEEVES)  للمواسير عند إختراق الحوائط أو

األسقف مع التقفيل حولها جيدا وحقن الفراغ بالفوم وعلى أن يكون قطر الجراب أكبر من قطر

الماسورة بمقدار ~2 ."  وإختبار كافة المواسير المنفذة طبقا ألصول الصناعة والمواصفات الفنية

مرة ونصف ضغط التشغيل مع كبسها لمدة 24 ساعة.

والبند يشمل توصيل صرف مجموعة المحابس الي اقرب نقطة صرف.

و الثمن يشمل إنهاء العمل بجميع مشتمالته و ملحقاته ( مواسير الحريق الظاهرة على الحوائط أو

معلقة باألسقف كاملة )

ج- مواسير قطر (1.5) بوصةم  . ط 35

د- مواسير قطر (2.5) بوصةم  . ط 25

ش- مواسير قطر (4) بوصةم  . ط 25

ص- مواسير قطر (6) بوصةم  . ط 160

2 بالمتر الطولى توريد وتركيب واختبار وتشغيل مواسير لزوم شبكة مقاومة الحريق مصنوعة من

البولي ايثيلين عالي الكثافة ( H.D.P.E )  كاملة بجميع مشتمالتها وملحقاتها من كيعان وتيهات

وخالفه وتتحمل ضغط تشغيل قدرة ( PN16)  وتركب مدفونة تحت األرض والسعر يشمل الحفر

فى جميع أنواع التربة أو في اية طبقات حتى الوصول لمنسوب تأسيس المواسير والردم برمال

نظيفة علي طبقات وجميع ما جاء بتوصيات تقرير أبحاث التربة وكافه ما يلزم للربط مع

المواسير السيملس لنهو العمل كامال طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وطبقاً للكود

المصري ومطابقة للمواصفات االوربية

مواسير قطر  (6) بوصةم  . ط 36

بــــــعـــــــــــدهاعمال الحريق     مجموعة التصميمات المتكاملة-  جايدالمكتب  االستشاري

المالك : الهيئة الهندسية

مشروع : مبنى عماره نموذج ( ا ) بمنطقة المثلث بمدينة نصر مجموعة التصميمات المتكاملة - جايد

R01 25 of 34

مالبند  الوحدةالكمية سعر الوحدةاألجمالي  اعمال الحريق     مجموعة التصميمات المتكاملة-  جايدالمكتب  االستشاري

المالك : الهيئة الهندسية

مشروع : مبنى عماره نموذج ( ا ) بمنطقة المثلث بمدينة نصر مجموعة التصميمات المتكاملة - جايد

ماقبله

3 بالعدد توريد وتركيب وإحتبار وصلة سياميزية 4*2.5*2.5   تركب على المدخل للمبنى حاصلة

على إعتماد ( UL/FM) ومحمل علي البند اآلتى:

محبس عدم رجوع قطر 4 "  يركب قبل الوصلة معتمد من( UL/FM)

جميع مايلزم للتركيب من فالنشات وجوانات ومسامير صلب وخالفة.

البند يشمل كافة مايلزم لنهو العمل كامل وحتى تسليم الوصلة طبقا للمواصفات الفنية وكود

الحريق وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف على العملية,  اوطبقا لما يتم إعتماده من

المهندس المشرف.

ماركة Nibco or Crane   او ما يماثلها

و ذلك طبقاً ألصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف مما جميعه بالمقطوعيةبالعدد 1

4 بالعدد توريد و تركيب كابينة حريق( CLASS II)  تحتوى على حنفية حريق كروية الشكل من

النوع الذى يركب على الحائط بقطر 2.5   بوصة من البرونز المصقول و محبس سكينة قطر

2.5   بوصة طراز ضغط عالى كما تحتوى الكابينة على بكرة الحريق بقطر 1   بوصة هوزريل(

Hose Reel )  و يكون الخرطوم من أجود األنواع المحلية و يشمل الثمن توريد و تركيب

محبس سكينة قطر ( 1.5 )  و كذلك توصيل الكابينة بماسورة حديد سيملس قطر 2.5   بوصة من

أقرب وصلة تغذية بمياه الحريق و جميع ما يلزم إلنهاء العمل بجميع مشتمالته و ملحقاته ( كابينة

الحريق على الحائط كاملة )

و ذلك طبقاً ألصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف مما جميعه بالمقطوعيةبالعدد 28

ماركة Naffco or Bavaria   او ما يماثلها

5 بالعدد توريد وتركيب طفايات الحريق محمولة سعه 6   كجم من البودره الكيمائية و ثاني اكسيد

الكربون والسعر يشمل الحامل وكافة ما يلزم لنهو العمل  طبقاً ألصول الصناعة و تعليمات

المهندس المشرف

ماركة Naffco or Bavaria   او ما يماثلها

طفاية بودرة جافة FE-1 بالعدد 41

و ذلك طبقاً ألصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف مما جميعه بالعدد

6 بالعدد توريد و تركيب و اختبار محبس هواء كامالً بجميع مشتمالته من محبس قفل بنفس القطر

و فى األماكن المحددة طبقاً للمواصفات و الرسومات

مما جميعه باألقطار اآلتية :

محبس الهواء قطر 1   و ذلك طبقاً ألصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف مما جميعه

بالعددبالعدد 2

اإلجمالى

R01 26 of 34

مالبند  الوحدةالكمية سعر الوحدةاألجمالي

األجهزة الصحية

1

بالعدد توريد وتركيب واختبار مرحاض أفرنجي من الصينى بدش داخلى والسيديلى

لنفس الموديل باللون المطلوب بصندوق طرد واطي من انتاج (ليسكو او اينوفا اوايديال

ستادرد ما يماثلها)  كامل بجميع المشتمالت والملحقات والسعر يشمل كافة توصيالت

التغذية بالمياه من مواسير البولي بروبلين بما يعادل ضغط تشغيل ال يقل عن 20   جوي

والقطع المخصوصة بجميع أنواعها وصمام القفل العمومي للجهاز بخالف صمام

صندوق الطرد ونظام الطرد (صندوق طرد واطي شامالً الماكينة الخاصة به )

والوصالت  المرنة وكافة توصيالت الصرف من مواسير (( UPVC   بضغط تشغيل ال

يقل عن 8,6   جوي طبقا للمواصفات األمريكية( SDR -32.5 )  والقطع المخصوصة

بجميع أنواعها حتى مصب الصرف(  قائم رأسي – أفقي - غرفة تفتيش)  وكذا توصيالت

التهوية حتى قائم التهوية الرأسي من مواسير وقطع مخصوصة بجميع أنواعها وتركيب

وراقة من الصينى 15×15  سم من نفس الطراز مع نهو العمل نهوا تاما وكامال طبقا

للمواصفات  الفنية والرسومات التنفيذية والكود المصري وأصول الصناعة.

مما جميعهعدد 104

2

بالعدد توريد وتركيب وإختبار حوض غسيل أيدي بركبة معلقة من الصيني انتاج( ليسكو

او اينوفا اوايديال ستادرد ما يماثلها)  باللون المطلوب كامل بجميع المشتمالت والملحقات

وبخالط قلب سيراميك ذو ذراع واحد للتحكم في المياه من النحاس الثقيل المطلى نيكل

كروم  والسعر يشمل كافة توصيالت التغذية بالمياه من المواسير البولي بروبلين ضغط

تشغيل 20  جوي والقطع المخصوصة بجميع أنواعها  وعدد 2  صمام قفل عمومي على

مدخل التغذية للحوض (بارد – ساخن) و الوصالت المرنة . وكافة توصيالت الصرف

من مواسير UPVC   بضغط تشغيل 8,6   جوي طبقا للمواصفات األمريكية( SDR-

32.5)  وجميع القطع المخصوصة وكذا كافة توصيالت الصرف من السيفون( من

سبائك النحاس المطلية نيكل كروم)  من نفس االنتاج بقطر اليقل عن 1.25 "  بوصة حتى

مصب الصرف( سيفون أرضية- مداد رأسي- مداد أفقي معلق- جاليتراب)  وكافه توصيالت

التهويه من المواسير والقطع  بجميع أنواعها حتى أعمده التهويه الرئيسيه والسعر يشمل

صبانة من الصيني 15×15   سم من نفس اإلنتاج مع نهو العمل نهوا تاما وكامال طبقا

للمواصفات الفنية والرسومات التنفيذية والكود المصري وأصول الصناعة.

مما جميعهعدد 104

3 بالعدد توريد وتركيب واختبار حمام قدم من االكريليك مقاس 80×80  سم من إنتاج(

كليوباترا او ما يماثلها)  بخالط بانيو قلب سيراميك ذو ذراع واحد للتحكم في المياه من

سبائك النحاس الثقيل المطلي نيكل كروم من إنتاج (جواد-ليسيكو- ……) ومجموعه دش

عبارة عن سماعه (1  نظام) بقطر 10  سم وخرطوم بطول ال يقل عن 1.5   م ومسطرة

والكل من نفس إنتاج الخالط  بجميع مشتمالته شامالً التثبيت الجيد والسعر يشمل كافة

التوصيالت الخاصة بالتغذية بالمياه من المواسير البولي بروبلين ضغط تشغيل 20 جوي

والقطع المخصوصة بجميع أنواعها و 2 صمام عمومي  للتغذية( بارد – ساخن ) وكافة

توصيالت الصرف من مواسير UPVC  بضغط تشغيل 8.6   جوي طبقا ًللمواصات

األمريكية وجميع القطع المخصوصة والسيفون (من المصنعات البالستيكية الثقيلة )

بقطر 1.25 بوصة وحتى مصب الصرف(  سيفون أرضية- قائم رأسي-  جاليتراب)  وجميع

توصيالت التهوية من المواسير والقطع المخصوصه بجميع أنواعها حتى قائم التهويه

الرئيسي وكذا الصبانة من الصينى 15×30   سم مع نهو العمل نهوا تاما وكامال طبقا

للمواصفات الفنية والرسومات التنفيذية والكود المصري و أصول الصناعة.

مما جميعهعدد 104

بــــــــــــــــــعـــــــــــــــدهمقايسة االعمال الصحية     مجموعة التصميمات المتكاملة-  جايدالمكتب االستشاري

المالك : الهيئة الهندسية

مشروع : مبنى عماره نموذج ( ا ) بمنطقة المثلث بمدينة نصر مجموعة التصميمات المتكاملة - جايد

R01 27 of 34

مالبند  الوحدةالكمية سعر الوحدةاألجمالي  مقايسة االعمال الصحية     مجموعة التصميمات المتكاملة-  جايدالمكتب االستشاري

المالك : الهيئة الهندسية

مشروع : مبنى عماره نموذج ( ا ) بمنطقة المثلث بمدينة نصر مجموعة التصميمات المتكاملة - جايد

ماقبله

4

بالعدد توريد وتركيب و اختبار حوض غسيل اوانى من الصلب الغير قابل للصدأ(

االستانلس استيل ) بسمك اليقل عن 0.7   مم مقاس 50 ×100   سم(

1عين+1صفاية)  من إنتاج (فرانكى سامى -تكا-....)   بخالط حائطي يد خلط واحدة

من إنتاج (ايديال ستاندرد  -هانز -جواد -....)  أو ما يماثله والسعر يشمل التوصيالت

الخاصة التغذية بالمياه من المواسير البولي بروبلين ضغط تشغيل 20  جوي و القطع

المخصوصة و عدد 2   صمام قفل عمومي على مدخل التغذية( بارد – ساخن )

والوصالت المرنة للتوصيل على مداخل الخطوط . وكافة توصيالت الصرف من

مواسير UPVC   بضغط تشغيل 8,6   جوي طبقا للمواصفات األمريكية( SDR-

32.5)  وجميع القطع المخصوصة والسيفون من سبائك النحاس  المطلية نيكل كروم

بمخرج قطره ال يقل عن 2   بوصة حتى مصب الصرف(  مداد رأسي- مداد أفقي- غرفة

ترسيب- جاليتراب)  وكافه أعمال التهويه من المواسير والقطع المخصوصه بجميع

أنواعها حتى قائم التهويه الرئيسي. مع نهو العمل نهوا تاما وكامال طبقا للمواصفات

الفنية والرسومات التنفيذية والكود المصري وأصول الصناعة.

مما جميعهعدد 104

5  بالعدد توريد وتركيب و اختبار سخان مياه كهربى كامالً بجميع مستمالته من محابس

الزاوية ومحبس عدم الرجوع والوصالت المرنة والتوصيالت الكهربائية. مع نهو

العمل نهوا تاما وكامال طبقا للمواصفات الفنية والرسومات التنفيذية والكود المصري

وأصول الصناعة.

ا-سعة 50 لتر.عدد 104

6  بالعدد توريد وتركيب واختبارسيفون أرضية من UPVC  بقطر ال يقل عن 125 مم

والغطاء من سبائك النحاس المطلي نيكل كروم بمقاس ال يقل عن 15×15  سم كامل

بجميع المشتمالت والملحقات والتوصيالت الخاصة بالصرف والقطع المخصوصة من

السيفون حتى أقرب ( مداد رأسي - مداد أفقي معلق - غرفة ترسيب - جاليتراب)  مع

نهو العمل نهوا تاما وكامال طبقا للمواصفات الفنية والرسومات التنفيذية والكود

المصري وأصول الصناعة.

مما جميعهعدد 104

مواسير التغذية وملحقاتها

7

بالمتر الطولي توريد وتركيب واختبار وغسيل وتعقيم مواسير بولي بروبلين بضغط

تشغيل(20 جوى) ومعزول بالصوف الزجاجى ضد الحرارة والمخصصة ألغراض

التغذية بالمياه الباردة والساخنة كاملة بجميع المشتمالت والملحقات والقطع

المخصوصة من أكواع وتيهات ومساليب وقطع بسن وخالفه من مستلزمات التركيب

والالزمة طبقا لرسومات التشغيل المقدمة من المقاول لإلعتماد المواسير تركب إما

لخطوط التغذية الظاهرة بأقفزة معدنية تتكون من قطعتان بخالف عمود التعليق مغلفة

بكامل القطاع حول الماسورة للجزء المرتكز على القفيز بواسطة جوان مطاطي

باألسقف أوالمناور أوالدكتات بمسافات تباعد مختلفة بين االقفزة طبقا"  لكل قطر

تتراوح (0.75-1.5 متر)  وطبقا" لتوصيات الشركة المنتجة ،  شاملة الوصالت

المرنة ووصالت التمدد والدعامات و عمل األجربة والتعديات باألسقف والحوائط.

أ-20 مم.م /ط 600

أ-25 مم.م /ط 200

ب-32 مم.م /ط 2412

ج-63 مم.م /ط 50

بــــــــــــــــــعـــــــــــــــده

R01 28 of 34

مالبند  الوحدةالكمية سعر الوحدةاألجمالي  مقايسة االعمال الصحية     مجموعة التصميمات المتكاملة-  جايدالمكتب االستشاري

المالك : الهيئة الهندسية

مشروع : مبنى عماره نموذج ( ا ) بمنطقة المثلث بمدينة نصر مجموعة التصميمات المتكاملة - جايد

ماقبله

د-75 مم.م /ط 75

ه-90 مم.م /ط 45

8 بالعدد توريد وتركيب واختبارصمام قفل طراز كرة( بلية) ( PN-16 )  من سبائك

النحاس وله يد من الصلب وعدد 2   الكور وجلب لحام من البولى بروبلين والسعر

يشمل جميع المشتمالت واللوازم من القطع المخصوصة بأنواعها والالكور بعد

الصمام. مع نهو العمل نهوا تاما وكامال حسب المواصفات المرفقة طبقا للمواصفات

الفنية والرسومات التنفيذية والكود المصري وأصول الصناعة.

أ-قطر 3/4  بوصه. عدد 15

ب-قطر 1   بوصة. 10

ج-قطر 2  بوصة. 12

د- قطر 2.5   بوصة. 3

15  بالعدد توريد وتركيب واختبار صمام قفل سكينة من الزهر المرن قطر 90   مم وضغط

تشغيله ال يقل عن ( PN-16)  والسعر يشمل جميع المشتمالت واللوازم من القطع

المخصوصة ووصلة فك وتركيب والفالنشات والجوانات وكافة ما يلزم للتركيب علي

أي من أنواع الخطوط مع معالجته ضد الصدأ بالدهانات االيبوكسية و نهو العمل نهوا

تاما وكامالً طبقا للرسومات التنفيذية والكود المصري والمواصفات الفنية وأصول

الصناعة.

مما جميعهعدد 1

9  بالعدد توريد وتركيب واختبارصمام عدم رجوع( PN-16 )  قطر 90   مم من الزهر

المرن من إنتاج (بيمكس -كرين-... ) ضغط تشغيل ال يقل عن ( PN-16)  أو ما يماثلها

وعدد 2   فلنجة من االستانليس ستيل وعدد 2   بردة من البولى بروبلين والسعر يشمل

جميع المشتمالت واللوازم من القطع المخصوصة بأنواعها والالكور بعد الصمام. مع

نهو العمل نهوا تاما وكامال حسب المواصفات المرفقة طبقا للمواصفات الفنية

والرسومات التنفيذية والكود المصري وأصول الصناعة.

مما جميعهعدد 2

10 بالعدد توريد وتركيب واختبارمحبس تخفيض ضغط( PN-16 )  قطر1   بوصة( من

6.5   بار الى 4.5 بار) من البرونز وعدد 2   بردة من البولى بروبلين وفالنجات من

االستانليس ستيل والسعر يشمل جميع المشتمالت واللوازم من القطع المخصوصة

بأنواعها والالكور بعد الصمام. مع نهو العمل نهوا تاما وكامال حسب المواصفات المرفقة

طبقا للمواصفات الفنية والرسومات التنفيذية والكود المصري وأصول الصناعة.

مما جميعهعدد 32

11  بالعدد توريد وتركيب وتجميع  بطارية توزيع مياه من البولى بروبلين قطر 63  مم

مجهزة بعدد (12)  فرعة قطر 32  مم يركب على كل فرعة عدد( 1)  صمام قفل طراز

كرة ( بلية ) من سبائك النحاس المطلية نيكل كروم وعدد (1)  صمام عدم رجوع

بنفس قطر الفرعة وكذا اللواكير الالزمة لتركيب عدادات قياس االستهالك مستقبالً )

مع تركيب الصمام والالكور الرئيسي للتغذية بقطر 2   بوصة وعمل طبة عمياء فى

نهاية كل طرف من البطارية شاملة األقفزة والعالقات االزمة لتثبيت البطارية مع

تركيب المجموعة كاملة داخل دوالب من الصلب بالمقاس المطلوب وسمك الصاج ال

يقل عن 1.5  مم مدهون باللون المطلوب اليكتروستاتيك بضلفة فارغ زجاج بنسبة

35%    لقراءة استهالكات عدادات المياه وله رزة لتركيب قفل على الدوالب مع نهو

العمل نهوا تاما وكامال طبقا للمواصفات الفنية والرسومات التنفيذية والكود المصري

وأصول الصناعة.

مما جميعهعدد 8

بــــــــــــــــــعـــــــــــــــده

R01 29 of 34

مالبند  الوحدةالكمية سعر الوحدةاألجمالي  مقايسة االعمال الصحية     مجموعة التصميمات المتكاملة-  جايدالمكتب االستشاري

المالك : الهيئة الهندسية

مشروع : مبنى عماره نموذج ( ا ) بمنطقة المثلث بمدينة نصر مجموعة التصميمات المتكاملة - جايد

ماقبله

12

العدد توريد وتركيب وبناء واختبار غرفة صمامات من المباني مقاس 60×90  سم

بالطوب االسمنتي المصمت كاملة بجميع مشتمالتها.  والسعر يشمل الحفر فى جميع

أنواع التربة عدا الصخرية ونزح المياه السطحية اذا تطلب االمر وسند الجوانب وكافة

عناصر التأسيس طبقاً لتوصيات تقرير التربة و األساسات المعتمد والقاعدة من

الخرسانة العادية بسمك 25  سم ورفرفة ال تقل عن 30  سم واعمال المباني بسمك 25

سم من الطوب األسمنتى المصمت والبياض الداخلى بمونة أسمنتية مقاومة للنفاذية

سمك  2  سم مضافا"  اليها مادة مانعة للنفاذية وغير ضارة أو سامة لمياة الشرب

والردم حول الغرفة برمال نظيفة مدموكة على طبقات متساوية كل 25   سم حتى

الوصول الى المناسيب التصميمية وتركيب الغطاء من الصاج البقالوة سمك 3  مم

المدعم بزوايا صلب 3×3   سم ونقل المخلفات الزائدة الى المقالب العمومية والسعر

يشمل جميع المشتمالت واللوازم من القطع المخصوصة بأنواعها والالكور بعد

الصمام مع نهو العمل نهوا"  تاما وكامالً طبقا للمواصفات الفنية والرسومات التنفيذية

والكود المصري.  وأصول الصناعة.

مما جميعهعدد 1

مواسير الصرف و التهوية وملحقاتها

13

بالمتر الطولي توريد وتركيب واختبار مواسير( UPVC)  ذات اللون األبيض بسمك

جدارال يقل عما يعادل ضغط تشغيل (8.6)  جوى والمنتجة طبقاً للمواصفات

األمريكية( SDR 32.5 ).  تركب لقوائم الصرف الصحي أو المدادات األفقية المعلقة أو

المدفونة والسعر يشمل جميع مستلزمات التركيب من قطع مخصوصة بأنواعها وكذا

طبات التسليك وفتحات الكشف والصيانة عند تعديل المسارات والوصالت المرنة عند

الفواصل اإلنشائية أو فواصـل الهبوط و أقفزة التعليـق المكونة من قطعتان بخالف عمود

التعليق مع تغليف كامل  محيط  القفيز  بجوان  مطاطي  بمسافات

تباعد من(  0.75 –1.5متر) طبقاً لكل قطر وطبقا لتوصيات الشركة المنتجة ويتم

تغليفها بالخرسانة بقطاع ال يقل عن 30×30  سم فى حال تنفيذها مدفونة بأرضيات

المباني وجميع ما يلزم ألعمال التعليق وعمل األجربة و الفتحات و التعديات باألسقف و

الحوائط طبقا لرسومات التشغيل المعتمدة واالختبار طبقا لتعليمات الشركة المنتجة

والمهندس المشرف على التنفيذ مع نهو العمل نهوا تاما وكامال طبقا للمواصفات الفنية

والرسومات التنفيذية والكود المصري وأصول الصناعة.

أ-قطر 50ممم /ط 346

ج-قطر 75ممم /ط 732

ه-قطر 110 ممم /ط 120

14و-قطر 160 ممم /ط 445

20

بالعدد توريد وتركيب جرجوري بمخرج جانبى( نموذج أ)  من UPVC   لصرف

المطر باألسطح  بمصفاة أفقية ورأسية  قطر مخرجه ال يقل عن 75  مم كامل بجميع

مشتمالتة مع نهو العمل نهوا تاما وكامال طبقا للمواصفات الفنية والرسومات التنفيذية

ورسومات التشغيل المعتمدة والكود المصري وأصول الصناعة.

مما جميعهعدد 13

بــــــــــــــــــعـــــــــــــــده

R01 30 of 34

مالبند  الوحدةالكمية سعر الوحدةاألجمالي  مقايسة االعمال الصحية     مجموعة التصميمات المتكاملة-  جايدالمكتب االستشاري

المالك : الهيئة الهندسية

مشروع : مبنى عماره نموذج ( ا ) بمنطقة المثلث بمدينة نصر مجموعة التصميمات المتكاملة - جايد

ماقبله

بالعدد توريد وتركيب وبناء واختبارغرفة تفتيش من المباني مقاس 90×60   سم

بالطوب األسمنتى المصمت كاملة بجميع مشتمالتها والسعر يشمل الحفر فى جميع

أنواع التربة عدا الصخريه ونزح المياه السطحية أن وجدت وسند الجوانب اذا تطلب

االمر وكافة عناصر التأسيس طبقاً لتوصيات تقرير التربة واألساسات المعتمد واعمال

الخرسانة العادية للقاعدة بسمك ال يقل عن 25 سم ورفرفة ال تقل عن 25  سم وأعمال

المباني بسمك ال يقل عن 25  سم للحوائط والبياض الداخلي بمونة مانعة للنفاذية

باستخدام أسمنت مقاوم للكبريتات ذات محتوى اسمنتى اليقل عن 400كجم/م3 رمل

باألضافات الكيماوية الالزمة لمنع النفاذية وتخليق مجاري القاع مع إستدارة االركان

الداخلية مع تركيب غطاء من الزهر المرن ودهانه بالبيتومين المؤكسد اوالجيبون

والردم حول الغرفة برمال نظيفة مدموكة على طبقات سمك كل طبقة 25  سم حتى

الوصول الى مناسيب التشطيب النهائية ونقل المخلفات الزائدة عن التشغيل الى المقالب

العمومية.  ونهو العمل نهوا تاما وكامال طبقا للمواصفات الفنية والرسومات التنفيذية

والكود المصري وأصول الصناعة:

مما جميعهبالعدد 9

15  بالعدد توريد وتركيب واختبار جاليتراب( مصد أرضي)  من ( UPVC)  مقاس

20×20  سم يركب علي قاعدة من الخرسانة العادية والسعر يشمل الحفر في جميع

أنواع التربة وإنشاء غرفة من المباني حول الجاليتراب من قاعدة بسمك 15  سم من

الخرسانة العادية وحوائط من الطوب األسمنتي المصمت بسمك 25   سم والبياض

لحوائط الغرفة من الداخل بالمونة األسمنتية مضافاً إليه مواد كيماوية معتمدة ومقاومة

للكبريتات ومقاومة لنفاذية مياه الصرف الصحي وتركيب غطاء مثقب الزهر. مع نهو

العمل نهواً تاما و كامال طبقا للمواصفات الفنية والرسومات التنفيذية والكود المصري

وأصول الصناعة.

مما جميعهعدد 24

16بالمتر الطولي توريد وتركيب واختبار مواسير( UPVC)   بسمك جدار اليقل عما

يعادل ضغط تشغيل (6 جوى) طبقا ًللمواصفات األلمانية والمخصصة ألغراض

الصرف باإلنحدار في خنادق تحت األرض والمواسير من أجود األنواع كاملة بجميع

مشتمالتها وملحقاتها والسعر يشمل الحفر في جميع أنواع التربة عدا الصخرية وسند

جوانب الحفر ونزح المياه السطحية إن وجدت وطبقة التأسيس طبقا لتوصيات تقرير

التربة واألساسات المعتمد وطبقة الحماية حول الماسورة من جميع الجهات برمال

ناعمة ونظيفة ومدموكة دمكاً قياسياً واستكمال الردم برمال نظيفة مدموكة جيداً على

طبقات متساوية بسمك 25  سم للوصول لمناسيب تشطيب موقع العام المعتمدة ونقل

المخلفات الزائدة عن الموقع والتشغيل إلى المقالب العمومية وعمل جميع ما يلزم لنهو

العمل نهوًا تامًا وكامال طبقا للمواصفات الفنية والرسومات التنفيذية والكود المصري

وأصول الصناعة.

أ-قطر 160 مم.م /ط 70

ب-قطر 200 مم.م /ط 100

جملة قيمة األعمال الصحية

R01 31 of 34

مالبند  الوحدةالكمية سعر الوحدةاألجمالي

1بالعدد توريد وتركيب  واختبار  وتسليم وصيانة  لمدة عام من تاريخ االستالم  االبتدائى  والتشغيل

الفعلى لمصعد  كهربائى   للركاب  حمـوله   800 كجم سعـة (8) أشخاص  لخدمة 13 وقفة

والمصعد  يعمل بسـرعه  التقل عن(1) م/ث ( VVVF)  مع الضبط  الدقيق للتوقف  عند

االعتاب  والمصعد  من النوع  MACHINE LESS استيراد  خارجي  بماياتى  :-

1 -المشوار  (40) متر تقريبا

ابواب االدوار  :

ابواب اتوماتيكيه  من ضلفتين اتجاه الفتح والغلق على جانبي المصعد  وتكون مجلده

باالستانلستيل

وكامله بجميع المكمالت من كالون وخالفه  ويعطى  فتحه صافيه  (1.30 م عرض ×2م

ارتفاع ) على أن تكون االبواب  مقاومة للحريق  لمدة ( ساعه)

الصاعده   :-

المقاسات  : 1.40م عرض  ×1.75م  عمق ×2.20م ارتفاع ( المقاسات  من داخل

الصاعده)  وطبقاً ألقصي مساحة يسمح بها البئر ( MACHINE LESS )الذي ال يقل

عمقه عن 1.5 وتعليمات  الشركة  الموردة

االوصاف  والمحتويات  :-

من الصـاج  بسمـك اليقـل عن 1.5مم مجلـده مـن الداخـل  باالستانلستيـل.

كاملة باالضاءة  االتوماتيكية  غير المباشرة  – طفاية سجاير – مراة سمك 6مم

مروحة  تهوية تعمل اتوماتيكيا  – فتحاته للتهوية  الطبيعية  – مقابض  – أرضية  من الكوريان

بسمك مناسب – نظام انتركوم  بتوصيالته  – تليفون .

االبواب  :-

ابواب اتوماتيكية  من ضلفتين اتجاه الفتـح والغلق علـى جـانب واحـد ومجلـده  باالستانلستـيل

ومزوده  بستاره ضوئية وتعطى  فتحه صاينة ( 0.7م×2م) وتعمل بنظام( V.V.V.F )

طريق التشغيل  :-

نظام( simplix full collective  ) تجميعى  فردىلكل  مصعد لطلب الصعود  والهبوط

من الصاعده  واالدوار  .

قدرة المحرك  : قدرة مناسبه 380فولت + أو- 10 %50ذبذبة /ثانيه وعدد مرات بدء

الحركة  180بدء حركه فى الساعه  على االقل

لوحة التحكم من النوع الميكروبروسيسور  كاملة .

لوحات  االشارة  واالزرار  :( استانلستيل)

باالدوار  وتشمل :

لوحه مبين ادوار رقمية تركب بجميع االدوار  مزودة بأسهم اشارة ضوئية لبيان اتجاه حركه

الصاعده  .

لوحه استدعاء  تركب بكل دور الستدعاء  الصاعده  بازرار  مضيئه تعمل بالضغط.

بــــــعـــــــــــدهمقايسة  اعمال المصاعدمجموعة  التصميمات  المتكاملة  المكتب االستشاري

المالك : الهيئة الهندسية

مشروع : مبنى عماره نموذج ( ا ) بمنطقة المثلث بمدينة نصر مجموعة التصميمات المتكاملة - جايد

R01 32 of 34

مالبند  الوحدةالكمية سعر الوحدةاألجمالي  مقايسة  اعمال المصاعدمجموعة  التصميمات  المتكاملة  المكتب االستشاري

المالك : الهيئة الهندسية

مشروع : مبنى عماره نموذج ( ا ) بمنطقة المثلث بمدينة نصر مجموعة التصميمات المتكاملة - جايد

ماقبله

نظام التشغيـل  عنـد الحريـق  بالـدور  أرضـى

(Emergency Firemen switch)

بالصاعده  وتشمل :

لوحة مبين ادوار رقمية وبيان بحمولة  المصاعد  وعدد االشخاص

لوحة ازرار تسجيل  الطلبات  بازرار  مضيئة بعدد االدوار

اسهم اشارة ضوئية لبيان اتجاه حركة الصاعده

مجموعة  ازرار العامل وتحتوى  على :-

زر فتح – زر غلق – زر إلغاء الطلبات  الخارجيه

مفتاح تجريش

زر أولوية الطلبات

جرس تنبية بوصول  الصاعده  قبل توقفها بالدور المطلوب  ( Gong )

جهاز طوارئ  : ببطاريات  كامله بجهاز الشحن  الذاتى وتعمل فى حاله انقطاع  التيار

الكهربائى  للوصول  بالصـاعده  الى أقرب دور وفتح ابوابهـا  اتوماتيكيـا  كاملـه بلوحـه التحكم

والبطاريات  تكون

( sealed lead acid maintenance free)

جهاز الحموله  الزائده: كامل بوحدة تنبيه صوتية وضوئية  يمنع تشغيل المصعد  بعد أكتمال

الحموله  ويمرر الطلبات  الخارجيه  فى حاله اكتمال الحموله

مصحح  اوجه تيار ( phase corrector ) وكذلك مانع للتشغل  فى حالة سقوط أحد

االوجه

جهاز تجاوز السرعه:  كامل بمكونات  التحكم وااليقاف  الالزمة  ( منظم السرعه  وبراشوت  )

للصاعدة.

الفئه تشمل جميع االعمال  المعدنيه  والكامرات  واالعمده  والدالئل  المعدنيه  وتجهيز  البئر وكافه

االعمال  المدنيه  وخالفه

مما جميعه بالعدد كامالعدد 2

اإلجمالى

R01 33 of 34

مالبند  الوحدةالكمية سعر الوحدةاألجمالي

األعمال األعتيادية

األعمال الكهربائية

اعمال الحريق

االعمال الصحيه

اعمال المصاعد

اجمالى قيمة االعمالمجموعة  التصميمات  المتكاملة

المالك : الهيئة الهندسية

مشروع : مبنى عماره نموذج ( ا ) بمنطقة المثلث بمدينة نصر

اجمــــــــــــــــــــــــــالي االعمـــــــــــــــــــالالمكتب  االستشاري

مجموعة التصميمات المتكاملة-  جايد

R01 34 of 34