مشروع

مبنى عماره نموذج ( ب ) بمنطقة المثلث بمدينة نصر

الهيئة الهندسية للقوات المسلحة

مقايسة الاعمال

إصدار ديسمبر 2024 (01)

أ. د / أبين مصباحي

مجموعة التصميمات المتكاملة جايد

==============================================================================
مجموعة التصميمات المتكاملة جايد

المالك : الهيئة الهندسية

مشروع : مبنى عماره نموذج ( ب ) بمنطقة المثلث بمدينة نصر

مجموعة التصميمات المتكاملة جايد

المكتب الاستشاري

مقايسة الأعمال الاعتيادية :

ملاحظات هامة :

علي المقاول معاينة الموقع المعاينة النافية للجهالة قبل التقدم بعطائه.

علي المقاول قبل البدء في التنفيذ تقديم الرسومات التشغيل الخاصة بالأعمال

واعتمادها من الاستشارى وكذلك اعتماد عينات كافة الخامات المستخدمة .

كما أن المقاول مسئول عن اي تلفيات او اضرار قد تحدث بالاساسات او الهيكل

الخرساني الخاص بالمشروع ومسئول باصلاح اي تلفيات قد تحدث وارجاع الشيء

لاصله .

جميع الكميات الموجودة بالمقايسه تقريبيه وعلى المقاول تقديم حصر من علي

الطبيعه عند البدء بالتنفيذ

الباب الأول - أعمال الحفر والردم

1 - بالمتر المكعب حفر في أرض الموقع في جميع أنواع التربة عدا الصخرية لزوم | 3م | 5000

الأساسات بحيث يصل عمق الحفر الى المنسوب الصالح للتأسيس حسب الابعاد

والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية وتقرير التربة والأساسات المعتمدة والسعر

يشمل ازالة كافة الأساسات القديمه أو أى مخلفات مواسير أو كابلات كهرباء أو

الأحجار ......... إلخ) قد تظهر أثناء العمل كما يشمل البند رش قاع الحفر عند منسوب

التاسيس بالماء بكثافة ثم الدمك باستخدام الهراسات الميكانيكية الثقيلة وتعديل مسارات

أي مرافق تمر بقطعة الأرض وازالة أي عوائق تعترض الحفر وسند جوانب الحفر

ونزح المياة بإستخدام طرق هندسية مناسبة تعتمد من المكتب الاستشاري ونقل ناتج

الحفر الى المقالب العمومية والقياس هندسي .

مما جميعه

2 - بالمتر المكعب توريد وعمل طبقه احلال للتربه على كامل المسطح للموقع طبقا للميزانيه | 3م | 2400

الشبكيه والرفع المساحي للموقع وبرفرفه 1 متر من جميع الاتجاهات وتتكون تربه الاحلال

من الزلط المتدرج النقي الخالي من الشوائب والرمل الحرش النظيف وذلك بنسبه (11)

او من السن الدلوميتي 2 مع الرمل الخشن بنسبة ( 2 رمل : اسن 2 : 1 سن (3)

علي ان تورد جميعها من خارج الموقع ويتم الردم على طبقات كل طبقه لا تزيد عن 25 سم

وتدمك كل طبقه على حدا باستخدام هراس ميكانيكي وزنه لا يقل عن 25 طن والفئه تشمل

غمر قاع الحفر بالمياه ) بعد الوصول الى المنسوب اسفل تربه الاحلال ) بمده لا تقل عن 48

ساعه ثم يترك قاع الحفر ليجف مع ازاله الروبه وبقايا التربه المفككه مع دمك قاع الحفر

جيدا قبل انزال تربه الاحلال على ان يتم العمل كاملا طبقا للوارد بتوصيات تقرير ابحاث

التربه التأكيدي واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف

مما جميعه

3 - بالمتر المكعب توريد وتنفيذ طبقات تربة الردم من رمال نظيفة موردة من خارج الموقع | 3م | 1300

والخالية من الكتل أو المخلفات ومن عينة معتمدة طبقا لتوصيات التأسيس المعتمدة . تردم

حول الأساسات وداخل المباني حسب الأعماق والأبعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات

التشغيلية المعتمدة . بحيث لا يزيد سمك أي منها عن 25 سم بعد تمام التشغيل والدمك مع

الرش المنتظم بالمياه للحصول على المحتوى الأمثل أثناء استخدام آلات الدمك الميكانيكية

وذلك طبقا لاختبار بركتورز المعدل ثم نهو وتسوية السطح النهائي وطبقاً لإعتماد وتعليمات

المهندس المشرف على التنفيذ وكل ما يلزم لنهو العمل نهواً كاملاً .

مما جميعه

==================================================================
 الباب الثاني - أعمال الخرسانة العادية

بالمتر المكعب توريد وتنفيذ خرسانة عادية لزوم الأساسات وخلافه حسب الأبعاد الموضحة بالرسومات التشغيلية المعتمدة وذلك باستخدام الخلط الميكانيكي (خرسانة جاهزة ) تتكون من 30.8 زلط + 30.4 رمل + 250 كجم أسمنت بورتلاندى لكل متر مكعب من الخلطة على ان تعطى جهدا لا يقل عن 180 كجم / سم 2 ) على أن تحقق الخرسانة والمواد المكونة لها حدود المواصفات القياسية المصرية ) والرتبة المستهدفة طبقا للمبين بالرسومات الانشائية وتقرير الجسات مع الدمك الميكانيكي جيدا وتسوية السطح العلوى والفئة تشمل الشدات و سند جوانب الخرسانة ومعالجتها ورش ودمك التربة أسفلها وكل ما يلزم لنهو العمل نهواً كاملاً طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف. 3م  220

بالمتر المسطح توريد وعمل دكة خرسانة عاديه سمك 10 سم ) خلط ميكانيكي ) تتكون من 30.8 زلط + 0.4 م 3 رمل + 300 كجم أسمنت بورتلاندى لكل متر مكعب من الخلطة على ان تعطى جهدا لا يقل عن 200 كجم / سم 2 لزوم دكة الارضيات  2م  850

بالمتر المسطح توريد و عمل خرسانة عادية خفيفة لزوم خرسانة الميول للأسطح بسمك متوسط 7 سم حسب الابعاد الموضحة بالرسومات التنفيذية وكثافة 1500 كجم / م 3 وإجهادها لا يزيد عن 50 كجم / سم 2 مكونة من اجزاء كسر طوب أبيض خفيف وجزئين من المونة المكونة من 1م3 رمل + 150 كجم اسمنت بورتلاندي ويتم توقيع سمك البلاطة وضبط المناسيب باستخدام الاجهزة المساحية المخصصة لذلك وعمل بوج واوتار لزوم الميول مع الدمك الميكانيكي الجيد للخرسانة وتسوية السطح العلوي ومعالجته بالمياه والبند يشمل كل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا للكود المصري والمواصفات الفنية و واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف  2م  770

بالمتر المسطح توريد و عمل خرسانة عادية خفيفة لزوم خرسانة الميول بسمك 7 سم بنفس مواصفات البند السابق و لكن لزوم دورات المياه والاوفيس . 2م  1100 

======
بالتأكيد، إليك النص المستخرج من الصورة المرفقة، مع تنسيق واضح وبدون استخدام الجداول:

مقايسة الأعمال الاعتيادية

البند الثالث - أعمال الخرسانة المسلحة

1. أعمال خرسانة مسلحة لزوم الأساسات

الوصف: بالمتر المكعب توريد وتنفيذ خرسانة مسلحة لزوم الأساسات على أن تعطي إجهاد لا يقل عن 250 كجم/سم2 ومحتوى أسمنتي لا يقل عن 350 كجم/م3 طبقاً للرسومات الإنشائية مع الدمك جيداً والسعر يشمل أعمال الإختبارات والشدادات والقرم المناسبة التي تشكل القطاعات المطلوبة وكذلك أعمال صب ودمك الخرسانة والمعالجة بعد الصب وكل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة.

- الوحدة: م3

- الكمية: 1360

2. أعمال خرسانة مسلحة لزوم الحوائط الخرسانية

الوصف: بالمتر المكعب توريد وتنفيذ خرسانة مسلحة لزوم الحوائط الخرسانية على أن تعطي إجهاد لا يقل عن 300 كجم/سم2 ومحتوى أسمنتي لا يقل عن 400 كجم/م3 طبقاً للرسومات الإنشائية مع الدمك جيداً والسعر يشمل أعمال الإختبارات والشدادات والقرم المناسبة التي تشكل القطاعات المطلوبة وكذلك أعمال صب ودمك الخرسانة والمعالجة بعد الصب وكل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة.

- الوحدة: م3

- الكمية: 315

3. أعمال خرسانة مسلحة لزوم الأعمدة

الوصف: بالمتر المكعب توريد وتنفيذ خرسانة مسلحة لزوم الأعمدة على أن تعطي إجهاد لا يقل عن 300 كجم/سم2 ومحتوى أسمنتي لا يقل عن 400 كجم/م3 طبقاً للرسومات الإنشائية مع الدمك جيداً والسعر يشمل أعمال الإختبارات والشدادات والقرم المناسبة التي تشكل القطاعات المطلوبة وكذلك أعمال صب ودمك الخرسانة والمعالجة بعد الصب وكل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة.

- الوحدة: م3

- الكمية: 670

4. أعمال خرسانة مسلحة لزوم الأسقف والسلالم والكمرات

الوصف: بالمتر المكعب توريد وتنفيذ خرسانة مسلحة لزوم الأسقف والسلالم والكمرات على أن تعطي إجهاد لا يقل عن 300 كجم/سم2 ومحتوى أسمنتي لا يقل عن 400 كجم/م3 طبقاً للرسومات الإنشائية مع الدمك جيداً والسعر يشمل أعمال الإختبارات والشدادات والقرم المناسبة التي تشكل القطاعات المطلوبة وكذلك أعمال صب ودمك الخرسانة والمعالجة بعد الصب وكل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة.

- الوحدة: م3

- الكمية: 2100

5. دكة خرسانية مسلحة لزوم الأرضيات

الوصف: بالمتر المسطح توريد وعمل دكة من الخرسانة المسلحة بسمك 15 سم لزوم الأرضيات بها شبكة تسليح 5∅10/م2 في الإتجاهين تغطية مقاومة لا تقل عن 300 كجم/سم2 ومحتوى أسمنتي لا يقل عن 400 كجم/م3 وعمل كل ما يلزم لنهو العمل نهواً كاملاً طبقاً للكود المصري والمواصفات الفنية وتوصيات الشركة المنتجة وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.

- الوحدة: م2

- الكمية: 850

الباب الرابع - أعمال المباني

البند الأول: تفريغ لحامات المباني التي سوف يتم بياضها.

البند الثاني: تملئ لحامات المباني التي سوف يتم عزلها أو ردمها.

1. أعمال مباني من الطوب الأسمنتي المصمت (سمك 20 سم)

- الاستخدام: لزوم مباني قصبة الردم والحوائط الداخلية والخارجية.

- المواصفات: بالمتر المكعب توريد وتنفيذ مباني من الطوب الأسمنتي المصمت سمك 20 سم.

  - المونة: بمونة لاصقة ذات محتوى أسمنتي لا يقل عن 300 كجم أسمنت / م3 رمل.

  - السعر يشمل: جميع الإكسسوارات (الشبك البلاستيك، القطع الخاصة من النهايات والفواصل)، مليء جميع العراميس والفراغات، أماكن التقاء الحائط مع الأعضاء الخرسانية بالمونة، الفتحات اللازمة للخدمات الكهروميكانيكية أو الصحية، المعالجة بالمياه ورش قوالب الطوب، وتثبيت الحوائط بالأعمدة الخرسانية بكانات من الحديد المحلق (شكل حرف L) بمسامير فيشر كل 50 سم وبطول لا يقل عن 15 سم.

- الوحدة: م3

- الكمية: 130

2. أعمال مباني من الطوب الأسمنتي المصمت (سمك 10 سم)

- الاستخدام: لزوم حوائط دورات المياه والأوفيس وخلافه.

- المواصفات: بالمتر المسطح توريد وتنفيذ مباني من الطوب الأسمنتي المصمت سمك 10 سم.

  - المونة: بمونة لصق ذات محتوى أسمنتي 300 كجم أسمنت / م3 رمل.

  - الفتة تشمل: كل ما يلزم شرح البند السابق.

- الوحدة: م2

- الكمية: 1500

3. أعمال مباني من الطوب الطفلي المثقب (سمك 20 سم)

- الاستخدام: لزوم الحوائط والقواطيع الداخلية وتشكيلات الواجهة وخلافه.

- المواصفات: بالمتر المكعب توريد وتنفيذ مباني من الطوب الطفلي المثقب سمك 20 سم.

  - المونة: بمونة لصق ذات محتوى أسمنتي 300 كجم أسمنت / م3 رمل.

  - الفتة تشمل: جميع الإكسسوارات (الشبك المخلق ميتال إكس أو ما يماثلها، القطع الخاصة من النهايات والفواصل)، مليء جميع العراميس والفراغات وأماكن التقاء الحائط مع الأعضاء الخرسانية، الفتحات اللازمة للخدمات الكهروميكانيكية أو الصحية، عمل الاعتيادية الخرسانية لفتحات الأبواب والشبابيك، تثبيت الحوائط بالأعمدة الخرسانية بكانات من الحديد المحلق، وعمل ربطة من الطوب الأسمنتي المصمت.

- الوحدة: م3

- الكمية: 1600

4. أعمال مباني من الطوب الطفلي المثقب (سمك 10 سم)

- الاستخدام: لزوم الحوائط والقواطيع الداخلية وتشكيلات الواجهة وخلافه.

- المواصفات: بالمتر المسطح توريد وعمل مباني من الطوب الطفلي المثقب سمك 10 سم.

  - المونة: بمونة لصق ذات محتوى أسمنتي 300 كجم أسمنت / م3 رمل.

  - الفتة تشمل: كل ما يلزم شرح البند السابق.

- الوحدة: م2

- الكمية: 12500

الباب الخامس - أعمال الطبقة العازلة

1. أعمال عزل البدرومات (بالخرسانة المسلحة العازلة)

- الوصف: بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة عازلة ضد المياه ومضادة للأملاح والكبريتات من إنتاج شركات متخصصة بمحتوى أسمنتي لا يقل عن 400 كجم/م3، لزوم الأساسات والقبة، مع دمكها جيداً وتنفيذها طبقاً للرسومات الهندسية وأصول الصناعة.

- الوحدة: م3

- الكمية: 2100

2. أعمال عزل الأسقف والبلاطات (بالبيتومين والبوليمر)

- الوصف: بالمتر المسطح توريد وفرش طبقة عازلة أفقية لزوم عزل أسفل البلاط المسلح والسلالم وخلافه، وذلك من رقائق من لفائف البيتومين المعدل سمك 4 مم والمسلح بالبوليمر بوزن لا يقل عن $3.8 \text{ كجم} / \text{م2}$، ومقاومة الشد الطولي لا تقل عن $800 \text{ نيوتن} / 5 \text{سم}$ واستطالة لتمزق لا تزيد عن $16\%$. يتم التركيب على سطح أملس بعد تنظيفه جيداً من الأتربة وخلافه ودهان السطح بمواد الدهان الممهدة، ويجب أن يعقبه عمل وزرة بارتفاع $10 \text{ سم}$. يتضمن السعر التوريد والفتة وعمل خرسانة عادية (فلينو) بسُمك $5 \text{ سم}$.

- الوحدة: م2

- الكمية: 1000

3. أعمال عزل أسفل الدكة المسلحة (بالبيتومين والبوليمر)

- الوصف: بالمتر المسطح توريد وتنفيذ طبقة عازلة أفقية لزوم عزل أسفل الدكة المسلحة وذلك من رقائق من لفائف البيتومين المعدل سمك 4 مم والمسلح بالبوليمر بوزن لا يقل عن $3.8 \text{ كجم} / \text{م2}$ ومقاومة الشد الطولي لا تقل عن $800 \text{ نيوتن} / 5 \text{سم}$. يتم التركيب على السطح أملس، ويشمل البند عمل طبقة لياسة أسمنتية بسُمك $3 \text{ سم}$.

- الوحدة: م2

- الكمية: 850

4. أعمال عزل لزوم الأسقف والبلاطات

- الوصف: بالمتر المسطح توريد وفرش طبقة عازلة أفقية لزوم عزل الأسقف وخلافه، وذلك من رقائق من لفائف البيتومين المعدل سمك 4 مم والمسلح بالبوليمر.

- الوحدة: م2

- الكمية: 770

5. أعمال عزل لزوم الحمامات والأوفيسات

- الوصف: بالمتر المسطح توريد وفرش طبقة عازلة أفقية لزوم عزل الحمامات والأوفيسات وخلافه، وذلك من رقائق من لفائف البيتومين المعدل سمك 4 مم.

- الوحدة: م2

- الكمية: 1100

6. أعمال عزل لزوم الأسطح (بالبولي يوريثان)

- الوصف: بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة لزوم الأسطح من ألواح البوليسترين المشكلة بكثافة $35 \text{ كجم} / \text{م3}$ وبسُمك $3 \text{ سم}$، أو ما يماثلها، لتعطي لياسة للطبقة العازلة. السعر يشمل كافة الأعمال اللازمة لنهو العزل تماماً طبقاً للمواصفات الفنية.

- الوحدة: م2

- الكمية: 770

الباب السادس - أعمال البياض والتكسيات

الاشتراطات العامة (تنفيذ وتوريد)

- التحكم في الشروخ: تستعمل قنوات معدنية أو ما يماثلها من إنتاج المصنعين (مثل CHICKEN WIRE) لتجنب وتكسيات البياض الناتجة عن الزوايا والأركان وتقابل الأسطح أو مباني الخرسانات أو أماكن مواسير الكهرباء.

- التنظيف: يجب أن تكون جميع الأسطح التي سوف يتم تنفيذ البياض عليها خالية من الشحوم والأتربة والأملاح.

- الترطيب: أسطح المباني التي سوف يصبغ عليها البياض يجب أن تكون منداة بالماء قبل البياض، وإذا ظهرت أي مساحات جافة يجب إعادة ترطيبها حتى تكون جميعها متساوية في درجة امتصاص المياه.

- الطرحة العمومية: تتكون من 450 كجم أسمنت / م3 رمل ويتم معالجتها بالمحافظة عليها رطبة لمدة ثلاثة أيام على الأقل.

- ضبط الاستواء: يجب أن يتم عمل البؤج والأوتار لجميع الأسطح التي سيتم بياضها على أسطح مستوية وموزونة رأسياً وأفقياً، وينفذ سمك طبقة البطانة للحوائط ورش وعمل الأوتار من نفس مونة البطانة على مسافات كل 1.5 متر على الأكثر.

- التسليم: أعمال البياض يجب أن تتم بطريقة نظيفة حسب أصول الصناعة وجميع الأوجه (ما عدا الدائرية) يجب أن تكون مسطحة ومستوية والزوايا مستقيمة وموزونة أفقياً ورأسياً، ويجب أن يكون البياض ناعماً ومقبولاً للتنفيذ وثابتاً كيميائياً عند استلامه.

- المعالجة بعد البياض: يتم معالجة الأسطح التي تم معالجتها بالمحافظة عليها رطبة لمدة ثلاثة أيام متتالية على الأقل.

بنود الأعمال

1. أعمال بياض بأسمنت لزوم الواجهات الخارجية وخلافه

- الوصف: بالمتر المسطح توريد وعمل بياض بأساس أسمنتي لزوم الواجهات الخارجية وخلافه، وتشمل أعمال دراي ميكس أو ما يماثلها والقطع الخاصة من إنتاج شركات معتمدة أو ما يماثلها بالتقاسيم والعراميس وباللون والتأثير المطلوب ومعتمدة من المهندس والمهندس الذي يوافق عليها الاستشاري.

- الفتة تشمل: أعمال البطانة الأسمنتية بسمك لا يقل عن 2 سم، وأعمال الطرطشة الصيفية والضهاره الملونة طبقاً لتعليمات المهندس المشرف والشركة المنتجة والمواصفات الفنية وأصول الصناعة.

- الوحدة: م2

- الكمية: 7000

2. أعمال بياض بأسمنت لزوم المناور والداكات وخلافه

- الوصف: بالمتر المسطح توريد وعمل بياض بأساس أسمنتي لزوم المناور والداكات وخلافه، بإنتاج شركة دراي ميكس أو سابيتو مقاوم للعوامل الجوية، بموجب شهادات معتمدة أو ما يماثلها بالتقاسيم والعراميس وباللون والتأثير المطلوب ومعتمدة من المهندس والمهندس الذي يوافق عليها الاستشاري.

- الفتة تشمل: أعمال البطانة الأسمنتية بسمك لا يقل عن 2 سم، وأعمال الطرطشة الصيفية والضهاره الملونة طبقاً لتعليمات المهندس المشرف والشركة المنتجة والمواصفات الفنية وأصول الصناعة.

- الوحدة: م2

- الكمية: 4500

3. بياض تخشين لزوم الحوائط الداخلية والسلالم والكوبستات وطبقات التوزيع وخلافه

- الوصف: بالمتر المسطح توريد وعمل بياض تخشين لزوم الحوائط الداخلية والسلالم والكوبستات وطبقات التوزيع وخلافه، بسمك لا يقل عن 3 سم بمونة مكونة من 300 كجم أسمنت / م3 رمل.

- الفتة تشمل: تنفذ الطرطشة الابتدائية للحوائط مع مراعاة ما يلزم من بؤج وأوتار للوزن الأفقي والرأسي وخلافه، وتثبيت كافة الإكسسوارات اللازمة من الشبك الممدد المجلفن وزن $1.25 \text{ كجم} / \text{م2}$ بعرض 20 سم بين المباني والعناصر الخرسانية والزوايا المعدنية ونهايات البياض من إنتاج ميتال إكس أو ما يماثلها، وتثبيت الإكسسوارات باستخدام المسامير والورد من الصلب المجلفن.

- الفتة تشمل أيضاً: جميع المواد والمصنعيات اللازمة من السقالات لإنهاء الأعمال على الوجه الأكمل لتنفيذها طبقاً لأصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف.

- الوحدة: م2

- الكمية: 29000

4. بياض تخشين لزوم الأسقف الداخلية والكمرات وبطنيات السلالم

- الوصف: بالمتر المسطح توريد وعمل بياض تخشين لزوم الأسقف الداخلية والكمرات وبطنيات السلالم بسمك لا يقل عن 1.5 سم بمونة مكونة من 300 كجم أسمنت / م3 رمل.

- الفتة تشمل: عمل الطرطشة الابتدائية على أن تخدم المحارة جيداً لتعطي سطحاً مستوياً تماماً، وعمل ما يلزم من بؤج وأوتار للوزن الأفقي والرأسي وخلافه.

- الفتة تشمل أيضاً: جميع المواد والمصنعيات اللازمة والسقالات لإنهاء الأعمال على الوجه الأكمل للتنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف.

- الوحدة: م2

- الكمية: 11300

5. توريد وتركيب سيراميك حوائط

- الوصف: بالمتر المسطح توريد وتركيب سيراميك حوائط من إنتاج (الأمير أو نوفا أو كليوباترا أو ما يماثلها) حسب العينة المعتمدة واللون المطلوب، لزوم دورات المياه والأوفيس مقاس $40 \times 40 \text{ سم}$ من عينة معتمدة وطبقاً للمحدد بالرسومات التنفيذية.

- التركيب: يتم تركيب السيراميك بطريقة من المونة مكونة من 350 كجم أسمنت / م3 رمل.

- يشمل البند: تركيب زوايا في الأركان (PVC Corner Bead) وينفذ لون السيراميك المعتمد والسقية بالجراوت باللون المطلوب.

- الفتة تشمل: جميع المواد والمصنعيات اللازمة لإنهاء الأعمال على الوجه الأكمل طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.

- الوحدة: م2

- الكمية: 6350
==========================================================

الباب السابع - أعمال الأرضيات

1. توريد وتركيب سيراميك أرضيات

- الوصف: بالمتر المسطح توريد وتركيب سيراميك محلي الصنع (الأمير أو نوفا أو كليوباترا أو ما يماثلها) مقاس $40 \times 40 \text{ سم}$ المقاوم للاحتكاك فرز أول ومن عينة معتمدة وبمونة مكونة من 350 كجم أسمنت / م3 رمل ويتم التركيب باستخدام الصلبان وذلك لضمان الحفاظ على عروض ومسافات السقية بالجراوت باللون المطلوب.

- البند يشمل: توريد وتركيب وزرة من نفس نوع الأرضية بارتفاع 10 سم، وجميع المواد والمصنعيات اللازمة لإنهاء الأعمال على الوجه الأكمل طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والقياس على الأفقي محمل عليه الوزرات.

- الوحدة: م2

- الكمية: 7650

2. توريد وتركيب سيراميك أرضيات لدورات المياه والأوفيس وخلافه

- الوصف: بالمتر المسطح توريد وتركيب أرضيات سيراميك مقاس $40 \times 40 \text{ سم}$ المقاوم للانزلاق فرز أول (الأمير أو نوفا أو كليوباترا أو ما يماثلها) ومن عينة معتمدة وبمونة مكونة من 350 كجم أسمنت / م3 رمل ويتم التركيب باستخدام الصلبان وذلك لضمان الحفاظ على عروض ومسافات السقية بالجراوت باللون المطلوب.

- الفتة تشمل: جميع المواد والمصنعيات اللازمة لإنهاء الأعمال على الوجه الأكمل طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.

- الوحدة: م2

- الكمية: 1250

3. توريد وتركيب بلاط أسمنتي سنجابي للأسطح والمناور

- الوصف: بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط أسمنتي سنجابي للأسطح والمناور مقاس $20 \times 20 \text{ سم}$ ومن عينة معتمدة، والسعر يشمل توريد وتركيب وزرة مائلة على الدروة بارتفاع 20 سم من نفس نوع البلاط وعمل الميول المناسبة لصرف مياه المطر والقياس على المسطح الأفقي.

- الفتة تشمل: توريد وعمل فواصل للاسطح كل 100 م2 تقريباً من مواد الفواصل المطاطة القابلة للإنضغاط من إنتاج شركة كيماويات البناء الحديث أو ما يماثلها، وطبقاً لمواصفات الشركة المنتجة والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والقياس على الأفقي محمل عليه الوزرات.

- الوحدة: م2

- الكمية: 850

4. توريد وتركيب كسوة أسفلت وحجر بازلت للواجهات

- الوصف: بالمتر المسطح توريد وتركيب كسوة أسفلت وحجر بازلت أسود لزوم سفل الواجهات وخلافه بالإرتفاع كما هو موضح بالرسومات التنفيذية تبنى على هيئة شرائح طولية وعرضية ورأسية، حسب تعليمات الهيئة المشرفة على التنفيذ، ويكون سمكها في حدود $(3 - 5) \text{ سم}$ طبقاً للرسومات.

- البند يشمل: الطرطشة الإبتدائية بدكة 5 مم من مونة أسمنتية ذات محتوى 450 كجم أسمنت / م3 رمل والتثبيت بمونة ذات محتوى أسمنتي لا يقل عن 350 كجم أسمنت / م3 رمل وتكحل بلون مونة البناء والفتة تشمل توريد وتركيب حافة علوية من الجرانيت الأسود السواني بسمك 2 سم وجميع المواد والمصنعيات اللازمة لإنهاء الأعمال على الوجه الأكمل للتنفيذ طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.

- الوحدة: م2

- الكمية: 130

الباب الثامن - أعمال الرخام

📝 ملاحظات هامة:

- يجب على المقاول تقديم رسومات الرخام لتجميل جميع أعمال الرخام بمقاس مناسب موضحاً عليها جميع المقاسات والأبعاد من الطبيعة واعتمادها من المكتب قبل التوريد.

1. توريد وتركيب أرضيات رخام للمدخل الرئيسي

- الوصف: بالمتر المسطح توريد وتركيب أرضيات رخام للمدخل الرئيسي بالدور الأرضي والممرات والطرقات والأسطح والصدفات ومعابر الأبواب وخلافه، من نوع رخام تريستا سمك 2 سم.

- التركيب والمونة: من عينة معتمدة بمحتوى أسمنتي 350 كجم / م3 رمل من الرمال النظيفة، والسقية بالجراوت باللون المطلوب.

- البند يشمل: توريد وتركيب وزرة ارتفاع 15 سم من نفس نوع الأرضية، وأعمال الجلي والتلميع والتشييع وجميع المواد والمصنعيات اللازمة لإنهاء العمل على الوجه الأكمل طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.

- الوحدة: م2

- الكمية: 1200

2. توريد وعمل تكسية للحوائط الداخلية (رخام)

- الوصف: بالمتر المسطح توريد وعمل تكسية للحوائط الداخلية لزوم المدخل الرئيسي بارتفاع 1.50 متر وخلافه من رخام تريستا سمك 2 سم بارتفاع كامل الحائط طبقاً للرسومات.

- التركيب والمونة: من عينة معتمدة وذات محتوى أسمنتي لا يقل عن 350 كجم / م3 طبقاً لتعليمات المهندس المشرف، والسقية عن طريق مادة جراوت من إنتاج شركة سيكا أو ما يماثلها وباللون المطلوب.

- البند يشمل: تركيب حشوة علوية بارزة 1 سم من التجليد والملحقة بالإطار الخارجي من نفس نوع الرخام سمك 2 سم.

- يشمل أيضاً: أعمال الجلي والتلميع والتشييع وجميع المواد والمصنعيات اللازمة لإنهاء الأعمال على الوجه الأكمل للتنفيذ طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.

- الوحدة: م2

- الكمية: 160

3. توريد وتركيب درج السلالم الداخلية والسلالم الدائرية

- الوصف: بالمتر الطولي توريد وتركيب درج السلالم الداخلية والسلالم الدائرية لزوم المدخل بالدور الأرضي، عبارة عن نائمة من رخام تريستا سمك 4 سم منقوق منها قرمطة بعرض 4 سم.

- التركيب والمقاسات: قائمة من نفس نوع الرخام سمك 2 سم. يشمل تلابيس جانبية من نفس النوع بارتفاع (القائمة + سمك النائمة + سمك الوزرة) وعرض النائمة + 5 سم. يتم فرش طبقة من الرمل سمك يصل إلى 4 سم أسفل النائمة والدرج، ويكون اللصق بمونة ذات محتوى أسمنتي لا يقل عن 350 كجم / م3 رمل.

- البند يشمل: كافة أعمال التشميع والتنفيذ (شطف - حليات - جلي - تلميع)، والتنفيذ يتم طبقاً للمحدد بالرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.

- الوحدة: م/ط (متر طولي)

- الكمية: 730

4. توريد وتركيب أرضيات المنحدرات الخارجية (الرامب)

- الوصف: بالمتر المسطح توريد وتركيب أرضيات المنحدرات الخارجية (الرامب) وتعمل من شرائح رخام تريستا سمك 2 سم.

- التركيب والمونة: بمونة بمحتوى أسمنتي 350 كجم / م3 رمل من الرمال النظيفة.

- البند يشمل: السقية بالجراوت باللون المطلوب، وأعمال الجلي والتلميع والتشييع وجميع المواد والمصنعيات اللازمة.

- يشمل أيضاً: عمل فواصل تمدد مسافة ابتكار الانزلاق بعرض 5 سم كل 20 سم، وذلك طبقاً لتعليمات المهندس المشرف وأصول الصناعة.

- الوحدة: م2

- الكمية: 10